СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ТЕСТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ

по дисциплине « Основы технического обеспечения машинных

технологий и использования МТП»

Тематическая структура

1. Задание

Операционная технология выполнения сельскохозяйственной работы – это:

  совокупность способов и правил выполнения всех основных и вспомогательных операций каждой с.-х. работы, их последовательность и закономерность в зависимости от условий работы агрегата

  совокупность и последовательность механизированных сельскохозяйственных работ

  правила выполнения каждой с.-х. работы

  подготовка почвы, посев, уход за посевами, уборка урожая

2. Задание

Цель операционной технологии выполнения с.-х. работы:

  не допускать брака, выполнить работу в заданные агросроки с высокой производительностью и наименьшими  затратами

  качественно выполнить работу с экономией топлива

  выполнить работу с высоким КПД

  добиться максимального значения коэффициента рабочих ходов

3. Задание

Составные части операционной технологии выполнения с.-х. работы:

  условия работы, агротехнические требования, комплектование и подготовка агрегата к работе, подготовка поля к работе, работа агрегата на загоне, контроль и оценка качества работы, охрана труда

  подготовка агрегата к работе и охрана труда

  операционно-технологическая карта и исполнители работ

  агротехнические требования и правила их выполнения

4. Задание

Виды контроля качества  выполнения с.-х. работ:

  настроечный (наладочный) текущий, приемочный

  оперативный и приемочный

  наладочный и приемочный

  настроечный, наладочный, приемочный

5. Задание

Количество измерений показателя качества  выполнения с.-х. работы определяется с использованием:

  теории ошибок;

  теории вероятности;

  теории подобия;

  теории статистики.

6. Задание

Приборы и оборудование для подготовки поля к работе

  двухметровка, эккер, угломер, ватерпас, вешки

  вешки, двухметровка, сажень

  эккер, вешки;

  двухметровка, эккер

7. Задание

Классификация технологий возделывания с.-х.  культур  по Федеральному регистру технологий

  высокие, интенсивные, нормальные

  интенсивные, экстенсивные, ресурсосберегающие

  природоохранные, ресурсосберегающие

  энерго-ресурсосберегающие, низкозатратные

8. Задание

Технологическая карта  возделывания сельскохозяйственной культуры представляет собой

  совокупность и последовательность с.-х. работ для  получения сельхозпродукции, их сроки, объемы, технические средства и нормативы

  комплекс машин для возделывания сельскохозяйственной культуры

  совокупность и последовательность  операций для выполнения с.-х. работ

  документ для планирования затрат и удобрений

9. Задание

Операционно-технологическая карта  выполнения сельскохозяйственной работы представляет собой

  совокупность и последовательность основных и вспомогательных операций  для  выполнения с.-х.  работы; Условия работы МТА; агротребования; контроль качества; правила безопасности;

  документы, регламентирующие качество работы МТА;

  документ, регламентирующий производительность МТА ;

  правила выполнения с.-х. работы и снижения затрат.

10. Задание

Главные исполнители операционной технологии  выполнения сельскохозяйственной работы

  механизатор, механик, учетчик, агроном;

  механик, учетчик, агроном;

  бригадир, инженер, бухгалтер;

  заправщик ТСМ, учетчик, механизатор.

11. Задание

Комплекс машин для подготовки почвы под озимую пшеницу по предшественнику – люцерна

  орудие для подрезания дернины, плуг, культиватор, кольчато-шпоровые катки со сцепкой;

  плоскорез-глубокорыхлитель, плуг, культиватор;

  комбинированный почвообрабатывающий агрегат;

  плуг, культиватор, катки со сцепкой.

12. Задание

Комплекс машин для обработки почвы под озимую пшеницу по типу полупара

  дисковый лущильник, плуг, кольчато-шпоровые катки со сцепкой культиватор;

  тяжелая дисковая борона, культиватор;

  дисковый лущильник,  каток, культиватор;

  комбинированный почвообрабатывающий агрегат.

13. Задание

Комплекс машин для обработки почвы под озимую пшеницу после пропашных культур на легких и средних почвах

  комбинированный почвообрабатывающий агрегат или БДТ  или КТС-10 и БД-10;

  почвообрабатывающий  комплекс типа РВК-3;

  культиватор КПК-4;

  культиватор КПК-8.

14. Задание

Рядовой посев зерновых колосовых культур с междурядьями 15 см обеспечат зерновые сеялки

  СЗ-3,6; СЗП-3,6;

  СЗО-3,6;

  СЗС-2,1;

  СЗУ-3,6.

15. Задание

Прямой посев зерновых колосовых культур выполняют сеялки

  СС-6; Виктория; Грейд-Плейнз; Марлисс и др.;

  Конкорд;

  Хорш;

  ПК-8,5.

16. Задание

Технологическая колея при  посеве зерновых колосовых культур трехсеялочными агрегатами обеспечивается отключением сошников на средней сеялке

  6, 7 и 18, 19;

  5, 6 и 18, 19;

  7, 8  и 19, 20.

17. Задание

Ресурсосберегающие технологии возделывания озимой пшеницы базируются на

  минимальной обработке почвы (без вспашки) или прямом посеве специальными сеялками;

  высокой производительности и экономии семян;

  применении высокопроизводительной техники;

  качественном выполнении работы.

18. Задание

Взаимоувязанный комплекс машин для 8-рядного посева кукурузы, ухода за посевами и уборки на зерно

  СУПН-8+КРК-5,6+СК-5 с ППК-4;

  СУПН-8-КРК-4,2+ККП-3 «Херсонец-9»;

  СПУ-6+ КРК-8,4 «Херсонец-9;

  СУПН-8+КРК-8,4+ККП-3 «Херсонец-9».

19. Задание

Взаимоувязанный комплекс машин для 12-рядного посева подсолнечника, ухода за посевами и уборки урожая:

  СУПН-12+КРК-8,4+ПСП-10  с ДОН-1500;

  СУПН-8-КРК-5,6+ПСП-10  с ДОН-1500;

  СУПН-8+КРК-8,4+ПСП-10  с ДОН-1500;

  СПУ-6+ КРК-8,4+ПСП-10  с ДОН-1500.

20. Задание

Прямой посев кукурузы и подсолнечника обеспечивают сеялки

  Кинзе; Массей-Фергюссон и др.;

  Марлисс;  Грейд-Плейнз;

  СС-6; СЗК-4,5;

  Хорш; Конкорд.

21. Задание

Взаимоувязанный комплекс машин для 16-рядного посева кукурузы и междурядных культиваций

  СПН-11+СУПН-8 (2 шт) и СПН-11+КРК-5,6 (2 шт);

  СУПН-12+КРК-12;

  СПН-11+ СПЧ-6 (2 шт) и СПН-11+КРК-5,6 (2 шт);

  СУПН-8+КРК-12.

22. Задание

Для вспашки под сахарную свеклу на глубину до 40 см требуется плуг

  ПРУН-8-45;

  ПЛН-5-35;

  ПЛН-4-35;

  ПНИ-8-40.

23. Задание

Взаимоувязанный комплекс машин для 12-рядного посева сахарной свеклы и междурядных культиваций

  ССТ-12В+УСМК-5,4;

  ССТ-12В+КРШ-8,1;

  ССТ-18+УСМК-5,4;

  ССТ-18+УСМК-5,4.

24. Задание

Варианты технологии уборки сахарной свеклы

  однофазная, двух- и трехфазная;

  поточная; однофазная, перевалочная, поточно-перевалочная;

  комбинированная природоохранная;

  ресурсо-энергосберегающая.

25. Задание

Ресурсосберегающий комплекс машин для защиты посевов с.-х. культур от болезней, вредителей и сорняков

  Опрыскиватель с высокопроизводительным насосом (380 л/мин); ОП-24 и заправщик чистой водой;

  Стационарный растворный узел, заправщик опрыскивателей раствором рабочей жидкости, опрыскиватель;

  Агрегат для приготовления растворов, заправщик чистой водой, опрыскиватель;

  Агрегат для приготовления растворов, опрыскиватель.

26. Задание

Способы уборки люцерны на семена

  однофазный, двухфазный, «невейка», трехфазный с обработкой на стационаре, двойной обмолот;

  раздельная уборка;

  прямое комбайнирование с десикацией посевов;

  поточно-перевалочный.

27. Задание

При агрегатировании трактора МТЗ-80 с навесным плугом правые колеса трактора перемещаются

  по борозде;

  на 15…20 см от стенки борозды;

  строго по краю борозды;

  на 25…30 см стенки борозды.

28. Задание

Метод «отпашки» - это метод

  качественной вспашки свального гребня за три прохода агрегата;

  уменьшения глубины борозды;

  разметки поворотной полосы;

  разбивка поля на загоны.

29. Задание

При работе зерноуборочного комбайна мотовило должно касаться стебля зерновых колосовых культур

  в точке центра его тяжести;

  в центре стебля;

  ниже центра  тяжести;

  чуть ниже колоса.

30. Задание

Суммарные потери зерна за комбайном определяются с учетом потерь за:

  жаткой, в полове и соломе, от недомолота;

  молотилкой;

  измельчителем соломы;

  копнителем и жаткой.

31. Задание

На основании технологических карт возделывания с.-х. культур можно определить

  потребность хозяйства в технике, рабочей силе и ТСМ;

  периодичность ТО и ремонтов;

  потребность в мастерах-наладчиках;

  потребность в ремонтных материалах.

32. Задание

Комплекс отечественных  машин для  трехфазной технологии уборки сахарной свеклы

  АБ-1 (БМ-6)+АС-1+ПС-1;

  АБ-1+Р-6+ПС-1;

  БМ-6+РКС-6+ПС-1;

  АБ-1+АС-1+РКС-6.

33. Задание

Комплекс зарубежных  машин для  трехфазной уборки сахарной свеклы

  К-6+Р-6+Л-6;

  БМ-6+Р-6+ПС-1;

  КР-6+Р-6+Л-6;

  АБ-1+ Р-6+Л-6.

34. Задание

Комплекс зарубежных  машин для  однофазной уборки сахарной свеклы

  «Холмер»; СФ-10; BKW-9000 и др;

  КР-6 (Франц Клайне) +Л-6;

  ОГД-6+ Л-6;

  РКС-6.

35. Задание

Комплекс зарубежных  машин для  двухфазной технологии уборки сахарной свеклы

  КР-6+Л-6;

  КР-2+Л-6;

  СФ-10+Л-6;

  АБ-1+АС-1.

36. Задание

Комплекс отечественных  машин для  двухфазной технологии уборки сахарной свеклы

  БМП-6+КС-6 и др.

  БМ-6+КР-6;

  ОГД-6+ КС-6;

  К-6+АС-1.

37. Задание

Посев люцерны на семена в отличие от фуражных посевов отличается применением

  пропашных сеялок ССТ-12, СУПН-8 и др.;

  серийных зерновых сеялок;

  почвообрабатывающих агрегатов;

  комбинированных агрегатов типа РВК-3.

38. Задание

Уборка  люцерны на семена выполняется следующими зарубежными комбайнами

  Ягуар; Е-283; и др.;

  ДОН-680;

  «Марал-125»;

  КСС-2,6.

39. Задание

Скашивание люцерны на сенаж выполняют косилками-плющилками

  КПП-4,2; КПРН-3А; КПС-5Г и др;

  К-2,1;

  КДП-4; К-6;

  КР-2,1.

40. Задание

Подбор сена из валков с погрузкой и последующей транспортировкой к местам скирдования выполняют

  ПТ-Ф-45; Т-050 и др.;

  ПВ-6;

  2ПСЕ-12А;

  ПСЕ-20.

41. Задание

Прессование сена  в рулоны выполняют прессподборщики

  ППР-1,6;

  ППВ-1,6;

  «Квадрант»;

  ППР-6.

42. Задание

Прессование сена  в тюки прямоугольной формы  выполняют

  «Квадрант»; ППВ-1,6 и др.;

  ППР-6;

  ППР-1,6;

  ПКС-1,6.

43. Задание

Способы заготовки сена

  рассыпное неизмельченное, рыссыпное измельченное, с прессованием в тюки и рулоны;

  с подсушкой в скирдах;

  с обматыванием рулонов пленкой;

  с плющением.

44. Задание

Скашивание люцерны на зеленый	 корм, транспортировка и раздача массы выполняется следующим комплексом машин

  Ягуар+КТУ-10;

  Е-282+ЗИЛ-ММЗ-554;

  КСК-6+ДОН-680;

  ДОН-680+ППР-1,6.

45. Задание

Двойной обмолот при  уборке люцерны на семена повышает сбор семян за счет

  отбора созревших, которые могут осыпаться в валках при дозревании основной массы урожая;

  качественного домолота;

  режима очистки;

  режима обмолота.

46. Задание

Тяговое сопротивление плуга ПЛН-4-35 на горизонтальном участке поля при удельном сопротивлении  kпл = 50 МПа и глубине вспашки а = 0,3 м равно

  21 кН;

  23,3 кН;

  15 кН;

  210 кН.

47. Задание

Тяговое сопротивление плуга ППЛ-6-35 при удельном сопротивлении  kпл = 50 МПа, ,    i = 0   и глубине вспашки а = 0,2 м равно

  21 кН;

  10 кН;

  60кН;

  35 кН.

48. Задание

Тяговое сопротивление дискового лущильника ЛДГ-10 при удельном сопротивлении  kм = 1,4  кН/м  и    i = 0 равно

  14,0  кН;

  7,1 кН;

  11,4 кН;

  7,0 кН.

49. Задание

Тяговое сопротивление зерновой сеялки СЗП-3,6  при удельном сопротивлении  kм = 1,1  кН/м  и    i = 0 равно

  3,96  кН;

  3,27 кН;

  4,70  кН;

  2,50 кН.

50. Задание

Тяговое сопротивление свекловичной сеялки ССТ-12Б  при удельном сопротивлении  kм = 1,2  кН/м  равно

  6,48  кН;

  14,40 кН;

  13,20  кН;

  10,80 кН.

51. Задание

Тяговое сопротивление тракторного прицепа весом в 35 кН   при коэффициенте перекатывания прицепа   fпр= 0,2   и   равно

  7  кН;

  70 кН;

  175  кН;

  35 кН.

52. Задание

Тяговое сопротивление сцепки СГ-21, имеющей вес  18 кН, при коэффициенте сопротивления качению   f сц = 0,2   составляет:

  3,6 кН;

  36 кН;

  9  кН;

  1,8 кН.

53. Задание

При комплектовании МТА должны учитываться следующие важнейшие требования

  высокое качество технологической операции при максимуме производительности и минимуме удельных затрат ресурсов;

  способность машинно-тракторного агрегата преодолевать препятствия и перегрузки;

  возможность заблаговременной подготовки МТА к работе;

  обеспечение комфортных условий труда механизатора.

54. Задание

Основной рабочей передачей трактора ДТ-75М, работающего с плугом ПЛН-4-35 при условии, что расчетный коэффициент использования тягового усилия  ?и  на второй передаче равен 0,68, на третьей – 0,88, на четвертой – 0,92, на пятой – 0,96 (оптимальное значение этого коэффициента  = 0,90), будет

  3;

  4;

  2

  1

55. Задание

Последствием неправильной установки вылета маркера на посевном агрегате может быть

  нарушение размера стыковых междурядий;

  неравномерное движение агрегата;

  Ухудшение маневренности

  Нарушение прямолинейности движения.

56. Задание

Производительность агрегата МТЗ-80+КРН-5,6 за час сменного времени при скорости движения  ?р  10 км/ч и коэффициенте использования времени смены ?  0,5 составит

  2,8 га/ч;

  28 га/ч;

  5,6 га/ч;

  56 га/ч.

57. Задание

При работе агрегата ДТ-75М+ЛДГ-10А в загоне со скоростью 10 км/ч за семичасовую смену, при коэффициенте использования времени смены 0,8 производительность (наработка) будет равна

  56, га/ч;

  70 га/ч;

  80 га/ч;

  50 га/ч.

58. Задание

Пахотный агрегат Т-150+ПЛП-6-35 вспахал поле площадью 120 га за 60 часов. Его фактическая производительность за семичасовую смену составила

  14 га/см;

  2 га/см;

  20 га/см;

  80 га/см.

59. Задание

Классификация  технологий возделывания с.-х. культур по Федеральному регистру технологий производства продукции растениеводства

  высокие технологии; интенсивные и нормальные;

  ресурсосберегающие, природоохранные;

  энергосберегающие, почвозащитные;

  экологические безопасные, мульчирующие.

60. Задание

Расстояние между технологическими колеями 21,6 м создается на посеве пшеницы агрегатом из трех сеялок СЗ-3,6 при

  отключении 6, 7 и 18, 19 сошников средней сеялки на нечетных проходах по полю и их включении - открытии заслонок) при четных проходах агрегата;

  отключении 6, 7 и 18, 19 сошников на средней сеялке;

  отключении четырех высевающих аппаратов на первой зерновой сеялке;

  использовании маркера.

61. Задание

Схема семеноводческих посевов кукурузы 6:2 для механизированной уборки отцовских форм растений (О) на зеленый корм после опыления; М – материнские формы растений кукурузы; О – отцовские формы.

  ММММММОО   ООММММММ

  ОМММММО      ОММММММ

  МММООМММ     МММООМММ

  ОММММММО    ОММММММО

62. Задание

Отметьте правильный ответ

  υр≤0,36qфU⋅Bр

  υр≤0,1⋅qфU⋅Lр⋅Bр

  υр≤0,36qфBк⋅βк⋅Lр

  υр≤0,1qф⋅Вр⋅τU⋅τсм

63. Задание

Отметьте правильный ответ

  ЗТр=пмех+пвсн.Wч

  ЗТр=пмехWч

  ЗТр=пмех+пвсн.Wсм

  ЗТр=пвсн.Wсм

64. Задание

Отметьте правильный ответ

  τ=ТрТсм

  τ=Тр+ТхТсм

  τ=Тр+Тх+Тоτсм

  τ=ТрТсм−Тх

65. Задание

Отметьте правильный ответ

  GT=Gр⋅Тр+Gx⋅Tx+Go⋅ToWсм

  GT=Gр⋅Тр+Go⋅ToWсм

  GT=Gр⋅Тр+Go⋅To−Gx⋅TxТсм

  GT=Gо⋅То+Gх⋅Tх+Gр⋅TрТсм−То

66. Задание

Отметьте правильный ответ

  Wч= 0,1 · Bp · υр · τ ;

  Wч= 0,36 · Bp · βк · υтеор · τ

  Wч= 0,1 · Bp · υр · Тсм

  Wч= 0,1 · Bp · υр .