Уникальный идентификатор НТЗ: ID = 469386162

Наименование НТЗ: Эксплуатация Машинно-тракторного парка

Расположение НТЗ: C:\АСТ\Карабаницкий МТП бакалавры.ast

Авторский коллектив НТЗ: Карабаницкий А.П.

Дата создания НТЗ: 01.11.2012

Дата конвертации НТЗ: 21.09.2012

СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ТЕСТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ

Тематическая структура

1 часть

Теоретические основы эксплуатации МТП

2 часть

Техническая эксплуатация машин

Содержание тестовых материалов

1 часть

Теоретические основы эксплуатации МТП

1. Задание {{ 70 }} ТЗ № 70

Тяговое сопротивление сцепки СГ-21, имеющей вес 18 кН, при коэффициенте сопротивления качению fсц= 0,2 составляет:

  3,6 кН

  36 кН

  9 кН

  1,8 кН

2. Задание {{ 2 }} ТЗ № 2

Способность двигателя преодолевать временные перегрузки оценивается по:

  коэффициенту приспособляемости kM=MеmaxMеH;

  степени загрузки двигателя  η3=ΝeiΝeН

  максимальному крутящему моменту Меmax

  тяговому КПД трактора ηТ=ΝкрΝеН

3. Задание {{ 92 }} ТЗ № 92

Структура производственного сельскохозяйственного процесса:









4. Задание {{ 94 }} ТЗ № 94

График тягового баланса трактора в условиях недостаточного сцепления:

(обозначения: Ρк- касательная сила тяги трактора; Fmax- максимальная сила сцепления движителя трактора с почвой; Pf,Pα- силы, затрачиваемые трактором на самопередвижение и преодоление подъёма; μ- коэффициент сцепления движителя трактора с почвой; Pкр- сила тяги трактора)





5. Задание {{ 23 }} ТЗ 23 Тема 0-0-0

Цель науки об эксплуатации машинно-тракторного парка:

  разработка методов высокоэффективного использования и технической эксплуатации машин и оборудования в сельском хозяйстве

  обоснование оптимального состава взаимосвязанных технологических комплексов машин и агрегатов

  обоснование оптимального состава и режимов работы МТА

  выбор и обоснование эффективных способов и средств технического обслуживания МТП

6. Задание {{ 24 }} ТЗ 24 Тема 0-0-0

Характеристика агрегата ДТ-75 М + СП-16 + 3 СЗП-3,6 :

  многомашинный, однородный, посевной, с приводом от опорно-ходовых колёс

  многомашинный, комплексный, посевной, с приводом от ВОМ трактора

  одномашинный, посевной, однородный, с приводом от ВОМ трактора

  одномашинный, симметричный, с приводом от опорно-ходовых колёс,

севной.

7. Задание {{ 14 }} ТЗ № 14

Тяговое сопротивление плуга ПЛН-4-35 на горизонтальном участке поля при удельном сопротивлении kпл= 50 МПа и глубине вспашки а = 0,3 м равно:

  21 кн

  23,3 кн

  15 кн

  210 кн

8. Задание {{ 15 }} ТЗ № 15

Тяговое сопротивление плуга ПЛП-6-35   при удельном сопротивлении kпл= 50 МПа и глубине вспашки а = 0,2 м равно:

  21 кн

  10 кн

  60 кн

  35 кн

9. Задание {{ 16 }} ТЗ № 16

Тяговое сопротивление дискового лущильника ЛДГ-10 при удельном сопротивлении kм=1,4 кН/м равно:

  14,0 кН

  7,1 кН

  11,4 кН

  7,0 кН

10. Задание {{ 17 }} ТЗ № 17

Тяговое сопротивление зерновой сеялки СЗП-3,6 при удельном сопротивлении kм= 1,1 кН/м равно:

  3,96 кН

  3,27 кН

  4,70 кН

  2,50 кН

11. Задание {{ 18 }} ТЗ № 18

Тяговое сопротивление сцепки СГ-21, имеющей вес 18 кН, при коэффициенте сопротивления качению fсц= 0,2 составляет:

  3,6 кН

  36 кН

  9 кН

  1,8 кН

13. Задание {{ 33 }} ТЗ 33 Тема 0-0-0

Основные эксплуатационные показатели работ машин: а) технологические; б) энергетические; в) экономические; г) эргономические; д) показатели надёжности; е) мощностные; ж) производственные; з) ресурсосберегающие; и) технические:

  а, б, в, г, д

  д, е, ж, з, и

  а, в, ж, з, и

  в, г, д, е, ж, з

14. Задание {{ 34 }} ТЗ 34 Тема 0-0-0

Технологические показатели рабочих машин характеризуют:

  качество выполнения машиной технологического процесса

  удельный расход энергии на единицу объёма выполненной работы

  производительность машин в составе агрегата

  приспособленность машин к биологическим и физиологическим особенностям механизатора

15. Задание {{ 35 }} ТЗ 35 Тема 0-0-0

Энергетические показатели рабочих машин характеризуют:

  удельный расход энергии в расчёте на единицу объёма выполняемой работы

  качество выполнения машиной технологического процесса

  производительность машин в составе агрегата

  способность машин выполнять заданные функции

16. Задание {{ 36 }} ТЗ 36 Тема 0-0-0

Экономические показатели рабочих машин выражаются:

  производительностью и эксплуатационными затратами

  воздействием на окружающую среду

  способностью выполнять заданные функции в заданных условиях

  расходом энергии в расчёте на единицу объёма выполняемой работы

17. Задание {{ 37 }} ТЗ 37 Тема 0-0-0

Экологические показатели рабочих машин характеризуют:

  воздействие их на окружающую среду

  удельный расход энергии на единицу объёма выполняемой работы

  качество выполняемого технологического процесса

  способность выполнять в заданных условиях заданные функции

18. Задание {{ 38 }} ТЗ 38 Тема 0-0-0

Эргономические показатели рабочих машин определяют:

  приспособленность к биологическим, физиологическим и другим особенностям механизатора

  степень воздействия на окружающую среду

  качество выполняемого технологического процесса

  производительность и эксплуатационные затраты при выполнении технологического процесса

19. Задание {{ 39 }} ТЗ 39 Тема 0-0-0

Показатели надёжности рабочих машин характеризуют:

  способность выполнять заданные функции в заданных условиях

  приспособленность к биологическим, физиологическим и другим особенностям механизатора

  качество выполняемого технологического процесса в соответствии с агротребованиями

  степень воздействия на окружающую среду

Комплектование машинно-тракторных агрегатов

20. Задание {{ 46 }} ТЗ 46 Тема 0-0-0

При расчёте транспортных агрегатов необходимо учитывать:

  возрастание тягового сопротивления при трогании и остановках агрегатов

  состояние поля и тип движителя трактора

  квалификацию механизатора

  техническое состояние трактора

21. Задание {{ 47 }} ТЗ 47 Тема 0-0-0

Одно из основных правил при составлении многомашинных симметричных агрегатов заключается в том:

  чтобы вектор суммарной силы сопротивления присоединённых машин совпадал с продольной осью трактора

  чтобы обеспечивался хороший обзор агрегата

  чтобы до минимума свести поворотную полосу

  чтобы обеспечить высокую маневренность агрегата

22. Задание {{ 48 }} ТЗ 48 Тема 0-0-0

Последствием неправильной установки вылета маркёра на посевном агрегате может быть:

  нарушение размера стыковых междурядий

  неравномерное движение агрегата

  ухудшение манёвренности

  нарушение прямолинейности движения

23. Задание {{ 72 }} ТЗ № 72

Максимально возможное число сеялок СЗП-3,6 с удельным тяговым сопротивлением kм= 1 кН/м в агрегате с трактором Т-70С, работающим на четвёртой передаче с номинальным тяговым усилием Ркрн=12 кН, будет равно:

  3

  4

  2

  1

24. Задание {{ 73 }} ТЗ № 73

Основной рабочей передачей трактора ДТ-75 М, работающего с плугом ПЛН-4-35 при условии, что расчётный коэффициент использования тягового усилия ηи на второй передаче равен 0,68, на третьей – 0,88, на четвёртой – 0,92, на пятой – 0,96 (оптимальное значение этого коэффициента ηиопт=0,90), будет:

  третья

  четвёртая

  пятая

  вторая

25. Задание {{ 74 }} ТЗ № 74

Расчётный коэффициент использования тягового усилия трактора на ровном поле (i=0) определяется по формуле:

  ηи=RагPкрн

  ηи=РкрнRаг

  ηи= NкрNен

  ηи= NенNкр

26. Задание {{ 75 }} ТЗ № 75

Скорость движения уборочного агрегата в зависимости от пропускной способности комбайна определяется по формуле:

  Vрпс≤360 qДВрНр

  Vp=22,6пнчкiТ1−δ100

  Vp=SpТр

  Vp=VТ1−δ100

27. Задание {{ 95 }} ТЗ № 95

Тяговое сопротивление одномашинного непахотного агрегата на ровном участке поля определяется по формуле:

  Rм=kмвм

  Rаг=kмnмвм+Rсц

  Rпл=kпла вкпк

  Rпр=Gпрfпр±i100

28. Задание {{ 49 }} ТЗ 49 Тема 0-0-0

Способом движения агрегата называется

  закономерность циклично повторяющихся элементов движения

  чередование работы агрегата по различным загонам рабочего участка

  закономерность перевода агрегата из рабочего положения в транспортное

  закономерность и вид поворотов внутри загона

29. Задание {{ 50 }} ТЗ 50 Тема 0-0-0

Под кинематическим центром агрегата подразумевается:

  проекция на плоскость движения центра тяжести трактора

  проекция на плоскость движения центра тяжести МТА

  проекция на плоскость движения точки присоединения машины к трактору

  условная геометрическая точка на плоскости движения, траектория которой рассматривается как траектория МТА в процессе движения

30. Задание {{ 51 }} ТЗ 51 Тема 0-0-0

Расположение кинематического центра агрегата зависит от:

  типа трактора

  типа агрегата

  состава агрегата

  вида сельхозмашин, включенных в агрегат

31. Задание {{ 52 }} ТЗ 52 Тема 0-0-0

Кинематическая длина агрегата определяется:

  расстоянием от кинематического центра агрегата до линии, проходящей через наиболее удалённые по ходу МТА точки рабочих органов машин

и прямолинейном движении

  расстоянием от точки присоединения машин к трактору до наиболее удалённой по ходу МТА точки рабочих органов машин

  габаритной длиной МТА

  расстоянием от центра тяжести трактора до наиболее удалённой по ходу

А точки рабочих органов машин

32. Задание {{ 53 }} ТЗ 53 Тема 0-0-0

Радиус поворота агрегата зависит от:

  типа и состава агрегата

  типа трактора

  вида выполняемой работы

  рабочей длины гона

33. Задание {{ 54 }} ТЗ 54 Тема 0-0-0

Рабочая длина гона определяется:

  длиной рабочего участка

  расстоянием между загонами

  расстоянием между делянками в загоне

  расстоянием между контрольными линиями, отделяющими поворотные полосы от остальной части загона

34. Задание {{ 55 }} ТЗ 55 Тема 0-0-0

Минимально необходимая ширина поворотной полосы при способе движения с петлевыми поворотами для агрегата с радиусом поворота R=10 м и длиной выезда е=3 м составит:

  33 м

  13 м

  18 м

  23 м

35. Задание {{ 56 }} ТЗ 56 Тема 0-0-0

Минимально необходимая ширина поворотной полосы при способе движения с беспетлевыми поворотами для агрегата с радиусом поворота R=10 м и длиной выезда е=3 м составит:

  18 м

  33 м

  13 м

  23 м

36. Задание {{ 58 }} ТЗ 58 Тема 0-0-0

Основными критериями выбора ресурсосберегающих способов движения МТА являются:

  максимум коэффициента рабочих ходов и минимум затрат времени и топлива на повороты

  максимум тягового КПД трактора и минимум тягового сопротивления

регата

  минимум затрат времени на технологическое и техническое обслуживание агрегата

  максимум производительности за час сменного времени и минимум эксплуатационных затрат

37. Задание {{ 78 }} ТЗ № 78

Схема способа движения МТА "всвал" выглядит так:









38. Задание {{ 79 }} ТЗ № 79

Схема способа движения МТА "вразвал" выглядит так:









39. Задание {{ 80 }} ТЗ № 80

Схема способа движения МТА "челноком" выглядит так:









40. Задание {{ 81 }} ТЗ № 81

Схема способа движения МТА "перекрытием" выглядит так:









41. Задание {{ 82 }} ТЗ № 82

При движении агрегата в загоне рабочий ход составил Sp=8100 м, холостой ход - Sx= 900 м. Коэффициент рабочих ходов ϕ при этом будет равен:

  0,90

  0,80

  0,95

  0,85

42. Задание {{ 59 }} ТЗ 59 Тема 0-0-0

При работе агрегата ДТ-75М + ЛДГ-10А в загоне со скоростью 10 км/ч за семичасовую смену, при коэффициенте использования времени смены 0,8, производительность (наработка) будет равна:

  56 га/см

  70 га/см

  80 га/см

  50 га/см

43. Задание {{ 60 }} ТЗ 60 Тема 0-0-0

Пахотный агрегат Т-150 + ПЛП-6-35 вспахал поле площадью 120 га за 60 часов. Его фактическая производительность за семичасовую смену оставила:

  14 га/см

  2 га/см

  20 га/см

  8 га/см

44. Задание {{ 65 }} ТЗ 65 Тема 0-0-0

Повышения производительности машинно-тракторных агрегатов в условиях эксплуатации можно достичь за счёт:

  выбора оптимального состава и скоростного режима, а также снижения непроизводительных затрат времени

  максимальной загрузки тракторного двигателя

  снижения затрат мощности двигателя трактора на непроизводительную работу

  роста материальной заинтересованности механизаторов

45. Задание {{ 66 }} ТЗ 66 Тема 0-0-0

Удельные эксплуатационные затраты тех или иных ресурсов при работе МТА определяются:

  делением произведённых затрат за определённый промежуток времени на наработку агрегата за тот же промежуток времени

  делением произведённых затрат за смену на часовую производительность агрегата

  отношением всех эксплуатационных затрат к сменной производительности агрегата

  отношением всех эксплуатационных затрат к часовой производительности агрегата

46. Задание {{ 67 }} ТЗ 67 Тема 0-0-0

Удельный расход топлива посевным агрегатом Т-70С + ССТ-12Б при сменной производительности 18 га/см и расходе топлива за смену 54 кг/см составил:

  3,0 кг/га

  30 кг/га

  10 кг/га

  12 кг/га

47. Задание {{ 68 }} ТЗ 68 Тема 0-0-0

Суммарные денежные затраты за одну смену при выполнении производственной операции составили 2500 руб. Сменная наработка МТА, выполняющего эту операцию, составила 25 га/см. Удельные денежные затраты при этом будут равны:

  100 руб./га

  250 руб./га

  2500 руб./га

  25 руб./га

48. Задание {{ 69 }} ТЗ 69 Тема 0-0-0

При производстве озимой пшеницы сумма удельных затрат топлива по всем технологическим операциям составила 250 кг/га. При урожайности 5 т/га удельные затраты топлива на единицу продукции будут равны:

  50 кг/т

  1250 кг/т

  125 кг/т

  100 кг/т

49. Задание {{ 83 }} ТЗ № 83

Производительность МТА за час сменного времени рассчитывается по формуле:

  Wp=0,1Вр⋅Vp⋅τp

  Wp=0,1B⋅V

  Wp=0,1B⋅V⋅Тсм

  Wp=0,1Bp⋅VpТсмτ

50. Задание {{ 84 }} ТЗ № 84

Сменная производительность агрегата рассчитывается по формуле:

  Wрсм=0,1ВpVpТсмτ

  Wрсм=0,1В⋅V⋅Тсм

  Wрсм=0,1Вр⋅Vр⋅τ

  Wрсм=0,1B⋅V

51. Задание {{ 85 }} ТЗ № 85

Коэффициент использования времени смены определяется по формуле:

  τp=TpTсм

  τp=TсмTр

  τр=Тр+ТхТсм



52. Задание {{ 86 }} ТЗ № 86

Чистое рабочее время Тр агрегата за семичасовую смену составило 5,6 ч., непроизводительные затраты времени – 1,4 ч. Коэффициент использования времени смены τ при этом будет равен:

  0,8

  0,4

  0,7

  0,2

53. Задание {{ 87 }} ТЗ № 87

Правильное графическое отображение зависимости коэффициента рабочих ходов ϕ от длины гона L:









54. Задание {{ 88 }} ТЗ № 88

Производительность агрегата МТЗ-80 + КРН-5,6 за час сменного времени при скорости движения Vp=10 км/ч и коэффициенте использования времени смены τ=0,5 составит:

  2,8 га/ч

  28 га/ч

  5,6 га/ч

  56 га/ч

55. Задание {{ 89 }} ТЗ № 89

Тракторный парк из 5 тракторов МТЗ-80 (λэт=0,7) и 3-х тракторов ДТ-75 М (λэт=1,1) при переводе в условные эталонные тракторы будет составлять:

  6,8 у.э.m

  8 у.э.m.

  7 у.э.m

  6 у.э.m

56. Задание {{ 90 }} ТЗ № 90

Агрегат Т-150К + ЛДГ-15А за семь часов работы при скорости Vp=10 км/ч и коэффициенте использования времени смены τ = 0,8 затратил 168 кг топлива. Удельный расход топлива при этом составил:

  2,0 кг/га

  2,5 кг/га

  1,1 кг/га

  3,0 кг/га

57. Задание {{ 91 }} ТЗ № 91

Агрегат Т-70С+ЛДГ-5 работал со скоростью Vp = 10 км/ч при коэффициенте использования времени смены τ = 0,8. Удельные затраты труда при этом составили:

  0,25 чел.−чга

  0,5 чел.−чга

  0,75 чел.−чга

  0,80 чел.−чга

58. Задание {{ 91 }} ТЗ № 91

Агрегат Т-70С+ЛДГ-5 работал со скоростью Vp = 10 км/ч при коэффициенте использования времени смены τ = 0,9. Удельные затраты труда при этом составили:

  0,22 чел.−чга

  0,50 чел.−чга

  0,75 чел.−чга

  0,80 чел.−чга

59. Задание {{ 88 }} ТЗ № 88

Производительность агрегата МТЗ-80 + КРН-5,6 за час сменного времени при скорости движения Vp=10 км/ч и коэффициенте использования времени смены τ=0,7 составит:

  3,9 га/ч

  28 га/ч

  5,6 га/ч

  56 га/ч

60. Задание {{ 88 }} ТЗ № 88

Производительность агрегата МТЗ-80 + КРН-5,6 за час сменного времени при скорости движения Vp=10 км/ч и коэффициенте использования времени смены τ=0,6 составит:

  3,4 га/ч

  28 га/ч

  5,6 га/ч

  56 га/ч

61. Задание {{ 90 }} ТЗ № 90

Агрегат Т-150К + ЛДГ-15А за семь часов работы при скорости Vp=10 км/ч и коэффициенте использования времени смены τ = 0,85 затратил 168 кг топлива. Удельный расход топлива при этом составил:

  1,9 кг/га

  2,5 кг/га

  1,1 кг/га

  3,0 кг/га

62. Задание {{ 67 }} ТЗ 67 Тема 0-0-0

Удельный расход топлива посевным агрегатом Т-70С + ССТ-12Б при сменной производительности 20 га/см и расходе топлива за смену 54 кг/см составил:

  2,7 кг/га

  30 кг/га

  10 кг/га

  12 кг/га

63. Задание {{ 68 }} ТЗ 68 Тема 0-0-0

Суммарные денежные затраты за одну смену при выполнении производственной операции составили 1500 руб. Сменная наработка МТА, выполняющего эту операцию, составила 25 га/см. Удельные денежные затраты при этом будут равны:

  60 руб./га

  250 руб./га

  2500 руб./га

  25 руб./га

64. Задание {{ 69 }} ТЗ 69 Тема 0-0-0

При производстве озимой пшеницы сумма удельных затрат топлива по всем технологическим операциям составила 200 кг/га. При урожайности 5 т/га удельные затраты топлива на единицу продукции будут равны:

  40 кг/т

  1250 кг/т

  125 кг/т

  100 кг/т

65. Задание {{ 67 }} ТЗ 67 Тема 0-0-0

Удельный расход топлива посевным агрегатом Т-70С + ССТ-12Б при сменной производительности 15 га/см и расходе топлива за смену 45 кг/см составил:

  3,0 кг/га

  30 кг/га

  10 кг/га

  12 кг/га

66. Задание {{ 68 }} ТЗ 68 Тема 0-0-0

Суммарные денежные затраты за одну смену при выполнении производственной операции составили 2000 руб. Сменная наработка МТА, выполняющего эту операцию, составила 25 га/см. Удельные денежные затраты при этом будут равны:

  80 руб./га

  250 руб./га

  2500 руб./га

  25 руб./га

67. Задание {{ 69 }} ТЗ 69 Тема 0-0-0

При производстве озимой пшеницы сумма удельных затрат топлива по всем технологическим операциям составила 300 кг/га. При урожайности 5 т/га удельные затраты топлива на единицу продукции будут равны:

  60 кг/т

  1250 кг/т

  125 кг/т

  100 кг/т

68. Задание {{ 86 }} ТЗ № 86

Чистое рабочее время Тр агрегата за семичасовую смену составило 5,2 ч., непроизводительные затраты времени – 1,8 ч. Коэффициент использования времени смены τ при этом будет равен:

  0,74

  0,45

  0,71

  0,28

69. Задание {{ 86 }} ТЗ № 86

Чистое рабочее время Тр агрегата за семичасовую смену составило 5,9 ч., непроизводительные затраты времени – 1,1 ч. Коэффициент использования времени смены τ при этом будет равен:

  0,84

  0,49

  0,75

  0,62

70. Задание {{ 88 }} ТЗ № 88

Производительность агрегата МТЗ-80 + КРН-5,6 за час сменного времени при скорости движения Vp=10 км/ч и коэффициенте использования времени смены τ=0,65 составит:

  3,64 га/ч

  28,6 га/ч

  5,65 га/ч

  56,0 га/ч

71. Задание {{ 89 }} ТЗ № 89

Тракторный парк из 6 тракторов МТЗ-80 (λэт=0,7) и 4-х тракторов ДТ-75 М (λэт=1,1) при переводе в условные эталонные тракторы будет составлять:

  8,6 у.э.m

  8 у.э.m.

  7 у.э.m

  6 у.э.m

72. Задание {{ 90 }} ТЗ № 90

Агрегат Т-150К + ЛДГ-15А за семь часов работы при скорости Vp=10 км/ч и коэффициенте использования времени смены τ = 0,9 затратил 168 кг топлива. Удельный расход топлива при этом составил:

  1,78 кг/га

  2,55 кг/га

  1,15 кг/га

  3,0 кг/га

73. Задание {{ 91 }} ТЗ № 91

Агрегат Т-70С+ЛДГ-5 работал со скоростью Vp = 10 км/ч при коэффициенте использования времени смены τ = 0,75. Удельные затраты труда при этом составили:

  0,27 чел.−чга

  0,5 чел.−чга

  0,75 чел.−чга

  0,80 чел.−чга

74. Задание {{ 91 }} ТЗ № 91

Агрегат Т-70С+ЛДГ-5 работал со скоростью Vp = 10 км/ч при коэффициенте использования времени смены τ = 0,9. Удельные затраты труда при этом составили:

  0,22 чел.−чга

  0,50 чел.−чга

  0,75 чел.−чга

  0,80 чел.−чга

75. Задание {{ 88 }} ТЗ № 88

Производительность агрегата МТЗ-80 + КРН-5,6 за час сменного времени при скорости движения Vp=10 км/ч и коэффициенте использования времени смены τ=0,75 составит:

  4,2 га/ч

  28 га/ч

  5,6 га/ч

  56 га/ч

76. Задание {{ 88 }} ТЗ № 88

Производительность агрегата МТЗ-80 + КРН-5,6 за час сменного времени при скорости движения Vp=10 км/ч и коэффициенте использования времени смены τ=0,65 составит:

  3,6 га/ч

  28 га/ч

  5,6 га/ч

  56 га/ч

77. Задание {{ 90 }} ТЗ № 90

Агрегат Т-150К + ЛДГ-15А за семь часов работы при скорости Vp=10 км/ч и коэффициенте использования времени смены τ = 0,85 затратил 200 кг топлива. Удельный расход топлива при этом составил:

  2,2 кг/га

  2,5 кг/га

  1,1 кг/га

  3,0 кг/га

78. Задание {{ 67 }} ТЗ 67 Тема 0-0-0

Удельный расход топлива посевным агрегатом Т-70С + ССТ-12Б при сменной производительности 20 га/см и расходе топлива за смену 60 кг/см составил:

  3,0 кг/га

  30 кг/га

  10 кг/га

  12 кг/га

79. Задание {{ 68 }} ТЗ 68 Тема 0-0-0

Суммарные денежные затраты за одну смену при выполнении производственной операции составили 1200 руб. Сменная наработка МТА, выполняющего эту операцию, составила 25 га/см. Удельные денежные затраты при этом будут равны:

  48 руб./га

  250 руб./га

  2500 руб./га

  25 руб./га

80. Задание {{ 69 }} ТЗ 69 Тема 0-0-0

При производстве озимой пшеницы сумма удельных затрат топлива по всем технологическим операциям составила 300 кг/га. При урожайности 5 т/га удельные затраты топлива на единицу продукции будут равны:

  60 кг/т

  1250 кг/т

  125 кг/т

  100 кг/т

81. Задание {{ 67 }} ТЗ 67 Тема 0-0-0

Удельный расход топлива посевным агрегатом Т-70С + ССТ-12Б при сменной производительности 15 га/см и расходе топлива за смену 60 кг/см составил:

  4,0 кг/га

  30 кг/га

  10 кг/га

  12 кг/га

82. Задание {{ 68 }} ТЗ 68 Тема 0-0-0

Суммарные денежные затраты за одну смену при выполнении производственной операции составили 2000 руб. Сменная наработка МТА, выполняющего эту операцию, составила 50 га/см. Удельные денежные затраты при этом будут равны:

  40 руб./га

  250 руб./га

  2500 руб./га

  25 руб./га

83. Задание {{ 69 }} ТЗ 69 Тема 0-0-0

При производстве озимой пшеницы сумма удельных затрат топлива по всем технологическим операциям составила 400 кг/га. При урожайности 5 т/га удельные затраты топлива на единицу продукции будут равны:

  80 кг/т

  1250 кг/т

  125 кг/т

  100 кг/т

84. Задание {{ 86 }} ТЗ № 86

Чистое рабочее время Тр агрегата за семичасовую смену составило 5,6 ч., непроизводительные затраты времени – 1,4 ч. Коэффициент использования времени смены τ при этом будет равен:

  0,80

  0,45

  0,71

  0,28

85. Задание {{ 86 }} ТЗ № 86

Чистое рабочее время Тр агрегата за семичасовую смену составило 5,2 ч., непроизводительные затраты времени – 1,8 ч. Коэффициент использования времени смены τ при этом будет равен:

  0,74

  0,49

  0,75

  0,62

86. Задание {{ 14 }} ТЗ № 14

Тяговое сопротивление плуга ПЛН-4-35 на горизонтальном участке поля при удельном сопротивлении kпл= 60 МПа и глубине вспашки а = 0,3 м равно:

  25,2 кн

  23,3 кн

  15 кн

  210 кн

87. Задание {{ 15 }} ТЗ № 15

Тяговое сопротивление плуга ПЛП-6-35   при удельном сопротивлении kпл= 60 МПа и глубине вспашки а = 0,2 м равно:

  25,2 кн

  10 кн

  60 кн

  35 кн

88. Задание {{ 16 }} ТЗ № 16

Тяговое сопротивление дискового лущильника ЛДГ-15 при удельном сопротивлении kм=1,4 кН/м равно:

  21,0 кН

  7,1 кН

  11,4 кН

  7,0 кН

89. Задание {{ 17 }} ТЗ № 17

Тяговое сопротивление зерновой сеялки СЗП-3,6 при удельном сопротивлении kм= 1,3 кН/м равно:

  4,68 кН

  3,27 кН

  4,70 кН

  2,50 кН

90. Задание {{ 18 }} ТЗ № 18

Тяговое сопротивление сцепки СГ-21, имеющей вес 18 кН, при коэффициенте сопротивления качению fсц= 0,15 составляет:

  2,7 кН

  36 кН

  9 кН

  1,8 кН

91. Задание {{ 49 }} ТЗ 49 Тема 0-0-0

Способом движения агрегата называется

  закономерность циклично повторяющихся элементов движения

  чередование работы агрегата по различным загонам рабочего участка

  закономерность перевода агрегата из рабочего положения в транспортное

  закономерность и вид поворотов внутри загона

92. Задание {{ 50 }} ТЗ 50 Тема 0-0-0

Под кинематическим центром агрегата подразумевается:

  проекция на плоскость движения центра тяжести трактора

  проекция на плоскость движения центра тяжести МТА

  проекция на плоскость движения точки присоединения машины к трактору

  условная геометрическая точка на плоскости движения, траектория которой рассматривается как траектория МТА в процессе движения

93. Задание {{ 51 }} ТЗ 51 Тема 0-0-0

Расположение кинематического центра агрегата зависит от:

  типа трактора

  типа агрегата

  состава агрегата

  вида сельхозмашин, включенных в агрегат

94. Задание {{ 52 }} ТЗ 52 Тема 0-0-0

Кинематическая длина агрегата определяется:

  расстоянием от кинематического центра агрегата до линии, проходящей через наиболее удалённые по ходу МТА точки рабочих органов машин

и прямолинейном движении

  расстоянием от точки присоединения машин к трактору до наиболее удалённой по ходу МТА точки рабочих органов машин

  габаритной длиной МТА

  расстоянием от центра тяжести трактора до наиболее удалённой по ходу

А точки рабочих органов машин

95. Задание {{ 53 }} ТЗ 53 Тема 0-0-0

Радиус поворота агрегата зависит от:

  типа и состава агрегата

  типа трактора

  вида выполняемой работы

  рабочей длины гона

96. Задание {{ 54 }} ТЗ 54 Тема 0-0-0

Рабочая длина гона определяется:

  длиной рабочего участка

  расстоянием между загонами

  расстоянием между делянками в загоне

  расстоянием между контрольными линиями, отделяющими поворотные полосы от остальной части загона

97. Задание {{ 55 }} ТЗ 55 Тема 0-0-0

Минимально необходимая ширина поворотной полосы при способе движения с петлевыми поворотами для агрегата с радиусом поворота R=8 м и длиной выезда е=3 м составит:

  27 м

  13 м

  18 м

  23 м

98. Задание {{ 56 }} ТЗ 56 Тема 0-0-0

Минимально необходимая ширина поворотной полосы при способе движения с беспетлевыми поворотами для агрегата с радиусом поворота R=8 м и длиной выезда е=3 м составит:

  15 м

  33 м

  13 м

  23 м

99. Задание {{ 55 }} ТЗ 55 Тема 0-0-0

Минимально необходимая ширина поворотной полосы при способе движения с петлевыми поворотами для агрегата с радиусом поворота R=8 м и длиной выезда е=6 м составит:

  30 м

  13 м

  18 м

  23 м

100. Задание {{ 56 }} ТЗ 56 Тема 0-0-0

Минимально необходимая ширина поворотной полосы при способе движения с беспетлевыми поворотами для агрегата с радиусом поворота R=8 м и длиной выезда е=6 м составит:

  18 м

  33 м

  13 м

  23 м

101. Задание {{ 88 }} ТЗ № 88

Производительность агрегата МТЗ-80 + КРН-5,6 за час сменного времени при скорости движения Vp=8 км/ч и коэффициенте использования времени смены τ=0,6 составит:

  2,7 га/ч

  28 га/ч

  5,6 га/ч

  56 га/ч

102. Задание {{ 90 }} ТЗ № 90

Агрегат Т-150К + ЛДГ-15А за семь часов работы при скорости Vp=10 км/ч и коэффициенте использования времени смены τ = 0,85 затратил 250 кг топлива. Удельный расход топлива при этом составил:

  2,8 кг/га

  2,5 кг/га

  1,1 кг/га

  3,0 кг/га

103. Задание {{ 67 }} ТЗ 67 Тема 0-0-0

Удельный расход топлива посевным агрегатом Т-70С + ССТ-12Б при сменной производительности 20 га/см и расходе топлива за смену 80 кг/см составил:

  4 кг/га

  30 кг/га

  10 кг/га

  12 кг/га

104. Задание {{ 68 }} ТЗ 68 Тема 0-0-0

Суммарные денежные затраты за одну смену при выполнении производственной операции составили 1500 руб. Сменная наработка МТА, выполняющего эту операцию, составила 50 га/см. Удельные денежные затраты при этом будут равны:

  30 руб./га

  250 руб./га

  2500 руб./га

  25 руб./га

105. Задание {{ 69 }} ТЗ 69 Тема 0-0-0

При производстве озимой пшеницы сумма удельных затрат топлива по всем технологическим операциям составила 300 кг/га. При урожайности 5 т/га удельные затраты топлива на единицу продукции будут равны:

  60 кг/т

  1250 кг/т

  125 кг/т

  100 кг/т

106. Задание {{ 67 }} ТЗ 67 Тема 0-0-0

Удельный расход топлива посевным агрегатом Т-70С + ССТ-12Б при сменной производительности 15 га/см и расходе топлива за смену 30 кг/см составил:

  2,0 кг/га

  30 кг/га

  10 кг/га

  12 кг/га

107. Задание {{ 68 }} ТЗ 68 Тема 0-0-0

Суммарные денежные затраты за одну смену при выполнении производственной операции составили 4000 руб. Сменная наработка МТА, выполняющего эту операцию, составила 25 га/см. Удельные денежные затраты при этом будут равны:

  160 руб./га

  250 руб./га

  2500 руб./га

  25 руб./га

108. Задание {{ 69 }} ТЗ 69 Тема 0-0-0

При производстве озимой пшеницы сумма удельных затрат топлива по всем технологическим операциям составила 150 кг/га. При урожайности 5 т/га удельные затраты топлива на единицу продукции будут равны:

  30 кг/т

  1250 кг/т

  125 кг/т

  100 кг/т

109. Задание {{ 86 }} ТЗ № 86

Чистое рабочее время Тр агрегата за семичасовую смену составило 4,9 ч., непроизводительные затраты времени – 2,1 ч. Коэффициент использования времени смены τ при этом будет равен:

  0,70

  0,45

  0,71

  0,28

110. Задание {{ 86 }} ТЗ № 86

Чистое рабочее время Тр агрегата за семичасовую смену составило 4,2ч., непроизводительные затраты времени – 2,8 ч. Коэффициент использования времени смены τ при этом будет равен:

  0,60

  0,49

  0,75

  0,62

111. Задание {{ 88 }} ТЗ № 88

Производительность агрегата МТЗ-80 + КРН-5,6 за час сменного времени при скорости движения Vp=5 км/ч и коэффициенте использования времени смены τ=0,9 составит:

  2,52 га/ч

  28,6 га/ч

  5,65 га/ч

  56,0 га/ч

112. Задание {{ 89 }} ТЗ № 89

Тракторный парк из 10 тракторов МТЗ-80 (λэт=0,7) и 5 тракторов ДТ-75 М (λэт=1,1) при переводе в условные эталонные тракторы будет составлять:

  12,5 у.э.m

  8 у.э.m.

  7 у.э.m

  6 у.э.m

113. Задание {{ 90 }} ТЗ № 90

Агрегат Т-150К + ЛДГ-15А за семь часов работы при скорости Vp=15 км/ч и коэффициенте использования времени смены τ = 0,9 затратил 200 кг топлива. Удельный расход топлива при этом составил:

  1,41 кг/га

  2,55 кг/га

  1,15 кг/га

  3,0 кг/га

114. Задание {{ 91 }} ТЗ № 91

Агрегат Т-70С+ЛДГ-5 работал со скоростью Vp = 10 км/ч при коэффициенте использования времени смены τ = 0,9. Удельные затраты труда при этом составили:

  0,22 чел.−чга

  0,5 чел.−чга

  0,75 чел.−чга

  0,80 чел.−чга

115. Задание {{ 91 }} ТЗ № 91

Агрегат Т-70С+ЛДГ-5 работал со скоростью Vp = 8 км/ч при коэффициенте использования времени смены τ = 0,9. Удельные затраты труда при этом составили:

  0,28 чел.−чга

  0,50 чел.−чга

  0,75 чел.−чга

  0,80 чел.−чга

116. Задание {{ 88 }} ТЗ № 88

Производительность агрегата МТЗ-80 + КРН-5,6 за час сменного времени при скорости движения Vp=10 км/ч и коэффициенте использования времени смены τ=0,8 составит:

  4,5 га/ч

  28 га/ч

  5,6 га/ч

  56 га/ч

117. Задание {{ 88 }} ТЗ № 88

Производительность агрегата МТЗ-80 + КРН-5,6 за час сменного времени при скорости движения Vp=10 км/ч и коэффициенте использования времени смены τ=0,65 составит:

  3,6 га/ч

  28 га/ч

  5,6 га/ч

  56 га/ч

118. Задание {{ 90 }} ТЗ № 90

Агрегат Т-150К + ЛДГ-15А за семь часов работы при скорости Vp=14 км/ч и коэффициенте использования времени смены τ = 0,85 затратил 200 кг топлива. Удельный расход топлива при этом составил:

  1,6 кг/га

  2,5 кг/га

  1,1 кг/га

  3,0 кг/га

119. Задание {{ 67 }} ТЗ 67 Тема 0-0-0

Удельный расход топлива посевным агрегатом Т-70С + ССТ-12Б при сменной производительности 25 га/см и расходе топлива за смену 75 кг/см составил:

  3,0 кг/га

  30 кг/га

  10 кг/га

  12 кг/га

120. Задание {{ 68 }} ТЗ 68 Тема 0-0-0

Суммарные денежные затраты за одну смену при выполнении производственной операции составили 2400 руб. Сменная наработка МТА, выполняющего эту операцию, составила 25 га/см. Удельные денежные затраты при этом будут равны:

  96 руб./га

  250 руб./га

  2500 руб./га

  25 руб./га

121. Задание {{ 69 }} ТЗ 69 Тема 0-0-0

При производстве озимой пшеницы сумма удельных затрат топлива по всем технологическим операциям составила 450 кг/га. При урожайности 5 т/га удельные затраты топлива на единицу продукции будут равны:

  90 кг/т

  1250 кг/т

  125 кг/т

  100 кг/т

122. Задание {{ 67 }} ТЗ 67 Тема 0-0-0

Удельный расход топлива посевным агрегатом Т-70С + ССТ-12Б при сменной производительности 15 га/см и расходе топлива за смену 75 кг/см составил:

  5,0 кг/га

  30 кг/га

  10 кг/га

  12 кг/га

123. Задание {{ 68 }} ТЗ 68 Тема 0-0-0

Суммарные денежные затраты за одну смену при выполнении производственной операции составили 2750 руб. Сменная наработка МТА, выполняющего эту операцию, составила 50 га/см. Удельные денежные затраты при этом будут равны:

  55 руб./га

  250 руб./га

  2500 руб./га

  25 руб./га

124. Задание {{ 69 }} ТЗ 69 Тема 0-0-0

При производстве озимой пшеницы сумма удельных затрат топлива по всем технологическим операциям составила 420 кг/га. При урожайности 6 т/га удельные затраты топлива на единицу продукции будут равны:

  70 кг/т

  1250 кг/т

  125 кг/т

  100 кг/т

125. Задание {{ 86 }} ТЗ № 86

Чистое рабочее время Тр агрегата за семичасовую смену составило 6 ч., непроизводительные затраты времени – 2 ч. Коэффициент использования времени смены τ при этом будет равен:

  0,86

  0,45

  0,71

  0,28

126. Задание {{ 86 }} ТЗ № 86

Чистое рабочее время Тр агрегата за семичасовую смену составило 5,8ч., непроизводительные затраты времени – 1,2 ч. Коэффициент использования времени смены τ при этом будет равен:

  0,83

  0,49

  0,75

  0,62

127. Задание {{ 14 }} ТЗ № 14

Тяговое сопротивление плуга ПЛН-4-35 на горизонтальном участке поля при удельном сопротивлении kпл= 60 МПа и глубине вспашки а = 0,25 м равно:

  21,0 кн

  23,3 кн

  15 кн

  210 кн

128. Задание {{ 15 }} ТЗ № 15

Тяговое сопротивление плуга ПЛП-6-35   при удельном сопротивлении kпл= 65 МПа и глубине вспашки а = 0,2 м равно:

  27,3 кн

  10 кн

  60 кн

  35 кн

129. Задание {{ 16 }} ТЗ № 16

Тяговое сопротивление дискового лущильника ЛДГ-15 при удельном сопротивлении kм=2,0 кН/м равно:

  30,0 кН

  7,1 кН

  11,4 кН

  7,0 кН

130. Задание {{ 17 }} ТЗ № 17

Тяговое сопротивление зерновой сеялки СЗП-3,6 при удельном сопротивлении kм= 1,5 кН/м равно:

  5,4 кН

  3,27 кН

  4,70 кН

  2,50 кН

2 часть

Техническая эксплуатация машин

131. Задание {{ 1062 }} ТЗ 96 Тема 2-3-7

Состояние машины считается исправным, когда:

  машина удовлетворяет всем требованиям технологических и технических условий

  машина качественно выполняет необходимую работу

  машина удовлетворяет всем требованиям технических условий

  машина удовлетворяет всем агротехническим требованиям

132. Задание {{ 1063 }} ТЗ 96 Тема 2-3-7

Состояние машины считается исправным, когда:

  машина удовлетворяет всем требованиям технологических и технических условий

  машина качественно выполняет необходимую работу

  машина удовлетворяет всем требованиям технических условий

  машина удовлетворяет всем агротехническим требованиям

133. Задание {{ 1064 }} ТЗ 97 Тема 2-3-7

Событие, при котором машина утрачивает частично или полностью способность выполнять заданные функции в конкретных эксплуатационных условиях называется:

  неисправностью

  поломкой

  аварией

  отказом

134. Задание {{ 1065 }} ТЗ 98 Тема 2-3-7

Сущность регламентной стратегии технического обслуживания машин заключается в том, что:

  устранение последствий отказов производится как «по потребности», так и в профилактическом порядке

  обслуживание машин производится в период от одного отказа до другого

  обслуживание осуществляется только в запланированные моменты времени

  обслуживание осуществляется только при возникновении отказа

135. Задание {{ 1066 }} ТЗ 99 Тема 2-3-7

Сущность планово-предупредительной стратегии технического обслуживания машин заключается в том, что:

  устранение последствий отказов производится как «по потребности», так и в профилактическом порядке

  обслуживание осуществляется только при возникновении отказа

  обслуживание машин производится в период от одного отказа до другого

  обслуживание осуществляется только в запланированные моменты времени

136. Задание {{ 1067 }} ТЗ 100 Тема 2-3-7

Планово-предупредительная система ТО и ремонтов машин включает в себя:

  эксплуатационную обкатку, периодические ТО, периодические осмотры, ремонты и хранение машин

  периодические ТО, ремонты и диагностирование машин

  ежемесячное, первое, второе, третье технические обслуживания и ремонты

  эксплуатационную обкатку, ремонты и хранение машин

137. Задание {{ 1068 }} ТЗ 101 Тема 2-3-7

Периодичность в мото-часах наработки тракторов первого, второго и третьего технических обслуживаний соответственно равна:

  60, 240, 960

  100, 200, 300

  60, 120, 240

  60, 180, 360

138. Задание {{ 1069 }} ТЗ 102 Тема 2-3-7

Периодичность ТО-1, ТО-2, ТО-3 в мото-часах наработки для тракторов, решение о производстве которых принято после 1.01.1982 г., соответственно составляет:

  125, 500, 1000

  100, 200, 300

  250, 500, 1000

  150, 450, 900

139. Задание {{ 1070 }} ТЗ 103 Тема 2-3-7

Эксплуатационная  обкатка машины состоит:

  из комплекса операций, обеспечивающих нормальную приработку трущихся поверхностей её деталей

  из комплекса операций, обеспечивающих поддержание машины в работоспособном состоянии

  из операций, способствующих повышению экономичности её работы

  из комплекса операций, обеспечивающих высокое качество её работы в процессе эксплуатации

140. Задание {{ 1071 }} ТЗ 104 Тема 2-3-7

Виды периодических технических обслуживаний тракторов:

  ЕТО, ТО-1, ТО-2, ТО-3, СО

  ЕТО, ТО-1, ТО-2, СО

  ТО-1, ТО-2, ТО-3, ТО-4, СО

  ТО-3, ТО-2, ТО-1, ТР

141. Задание {{ 1072 }} ТЗ 105 Тема 2-3-7

Виды периодических технических обслуживаний автомобилей:

  ЕТО, ТО-1, ТО-2, СО

  ЕТО, ТО-1, ТО-2, ТО-3, СО

  ТО-1, ТО-2, ТР, СО

  ЕТО, ТО-1, СО, ТР

142. Задание {{ 1073 }} ТЗ 106 Тема 2-3-7

Чередование номерных технических обслуживаний тракторов следующее:

  1 2 3 1 2 3 1 2 3 и т.д.

  1 2 1 2 1 2 1 3 и т.д.

  1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 3 и т.д.

  1 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 2 и т.д.

143. Задание {{ 1074 }} ТЗ 107 Тема 2-3-7

Заменяют моторное масло тракторного двигателя при:

  ТО-2

  ТО-3

  ТО-1

  СО

144. Задание {{ 1075 }} ТЗ 108 Тема 2-3-7

Газораспределительный механизм тракторного двигателя проверяют и регулируют при:

  ТО-2

  ТО-1

  ТО-3

  СО

145. Задание {{ 1076 }} ТЗ 109 Тема 2-3-7

Замену (или промывку) воздухоочистителя производят при:

  ТО-1

  ТО-2

  ТО-3

  СО

146. Задание {{ 1077 }} ТЗ 110 Тема 2-3-7

Промывку топливного бака, масляной системы и системы охлаждения тракторного двигателя необходимо проверять при:

  ТО-3

  ТО-2

  ТО-1

  СО

147. Задание {{ 1078 }} ТЗ 111 Тема 2-3-7

Особенностью технического обслуживания сельскохозяйственных машин является то, что:

  помимо технических операций выполняются и технологические регулировки

  оно осуществляется силами механизатора и вспомогательных рабочих

  его проводят в нерабочее время

  его проводят по мере возникновения отказов

148. Задание {{ 1079 }} ТЗ 112 Тема 2-3-7

Периодичность технических обслуживаний автомобилей устанавливается:

  в километрах пробега

  в тоннах перевозимого груза

  в мотто-часах работы

  по массе расходуемого топлива

149. Задание {{ 1080 }} ТЗ 113 Тема 2-3-7

Третье (ТО-3) техническое обслуживание тракторов должно выполняться:

  на посту ТО в центральной ремонтной мастерской

  на пункте технического обслуживания бригады (отделения)

  с помощью передвижных средств ТО и ремонтов

  на центральной усадьбе хозяйства

150. Задание {{ 1081 }} ТЗ 114 Тема 2-3-7

Периодичность технических обслуживаний автомобилей устанавливается:

  в зависимости от условий эксплуатации

  в зависимости от вида перевозимого груза

  в соответствии с установленным регламентом

  по мере возникновения отказов

151. Задание {{ 1082 }} ТЗ 115 Тема 2-3-7

Смена моторного масла у двигателей автомобилей должна производиться:

  при ТО-1 по графику

  при То-2

  при СО

  по мере необходимости

152. Задание {{ 1083 }} ТЗ 116 Тема 2-3-7

При работе трактора в условиях пустыни или песчаных почв фильтр воздухоочистителя (или масло в его поддоне) заменяют:

  через каждые три смены работы

  при каждом номерном ТО

  при ТО-1

  ежемесячно

153. Задание {{ 1084 }} ТЗ 117 Тема 2-3-7

При работе трактора на болотистых почвах очистку наружной поверхности систем охлаждения и смазки должны производить:

  ежесменно

  через каждые три смены

  один раз в сезон

  при ТО-1

154. Задание {{ 1085 }} ТЗ № 189

Общая закономерность износа i сопряжения типа "вал-подшипник" в функции времени t графически выглядит так:



                             

155. Задание {{ 1086 }} ТЗ № 190

Период нормальной эксплуатации сопряжённых деталей соответствует временному интервалу:

  О А

  А В

  В С

  О В

156. Задание {{ 1087 }} ТЗ № 191

Период приработки сопряжённых деталей соответствует временному интервалу:

  ОА

  АВ

  ВС

  ОВ

157. Задание {{ 1088 }} ТЗ 118 Тема 2-3-7

Основными внешними признаками неисправности ЦПГ тракторных двигателей являются:

  дымление из сапуна, белый дым при запуске и тёмно-синий при работе

  понижение давления масла и стуки на переменных режимах работы        двигателя

  металлические стуки в зоне клапанного механизма

  перебои в работе отдельных цилиндров двигателя

158. Задание {{ 1089 }} ТЗ 119 Тема 2-3-7

Основными внешними признаками изношенности кривошипно-шатунного механизма тракторного двигателя являются:

  понижение давления масла и стуки на переменных режимах работы         двигателя

  дымление из сапуна, белый дым при запуске и тёмно-синий при работе

  металлические стуки в зоне клапанного механизма

  перебои в работе отдельных цилиндров двигателя

159. Задание {{ 1090 }} ТЗ 120 Тема 2-3-7

Основными внешними признаками неисправности газораспределительного механизма двигателей тракторов являются:

  металлические стуки в зоне клапанного механизма

  понижение давления масла и стуки на переменных режимах работы        двигателя

  дымление из сапуна, белый дым при запуске и тёмно-синий при работе

  перебои в работе отдельных цилиндров двигателя

160. Задание {{ 1091 }} ТЗ 121 Тема 2-3-7

Закоксовывание форсунок двигателя происходит вследствие:

  снижения упругости пружины форсунки или неисправности обратного         клапана топливного насоса

  частых перегрузок двигателя

  неисправности газораспределительного механизма

  неисправности подкачивающего насоса

161. Задание {{ 1092 }} ТЗ 122 Тема 2-3-7

При наличии в топливе воздуха дизель

  трудно запускается и работает с перебоями

  идёт «вразнос»

  работает с дымным выхлопом отработанных газов

  не развивает максимальной частоты вращения коленчатого вала

162. Задание {{ 1093 }} ТЗ 123 Тема 2-3-7

Разное снижение давления в смазочной системе двигателя может быть вызвано:

  засорением сетки маслозаборника или неисправностью перепускного       клапана масляного наcоса

  попаданием охлаждающей жидкости в масло

  кратковременной перегрузкой двигателя

  износом цилиндро-поршневой группы

163. Задание {{ 1094 }} ТЗ 124 Тема 2-3-7

Вспенивание охлаждающей жидкости в радиаторе двигателя зачастую происходит вследствие:

  соединения смазочной и водяной систем двигателя

  избыточного давления в системе охлаждения

  разрегулированности водяного насоса

  кратковременной перегрузки двигателя

164. Задание {{ 1095 }} ТЗ 125 Тема 2-3-7

При отказе клапана-термостата в системе охлаждения дизеля

  невозможно поддерживать оптимальный тепловой режим

  двигатель не запускается или запускается с трудом

  двигатель работает с перебоями

  происходит выплёскивание охлаждающей жидкости наружу

165. Задание {{ 1096 }} ТЗ 126 Тема 2-3-7

Основными причинами снижения мощности пускового двигателя являются:

  износ ЦПГ и разрегулированность систем питания и зажигания

  разрегулированность сцепления и механизма включения редуктора

  разряженность аккумуляторной батареи

  засорение фильтра-отстойника на топливном баке

166. Задание {{ 1097 }} ТЗ 127 Тема 2-3-7

Скрежет зубьев шестерён КПП при переключении передач на тракторе свидетельствует о:

  неисправности муфты сцепления

  повышенной частоте вращения коленчатого вала двигателя

  неисправности механизмов управления трактора

  отсутствия смазки в КПП

167. Задание {{ 1098 }} ТЗ 128 Тема 2-3-7

Соскакивание гусеницы при повороте трактора возможно при:

  малом натяжении и большом износе деталей ходовой части

  чрезмерном её натяжении и резком повороте

  естественном износе направляющего колеса

  неопытном управлении

168. Задание {{ 1099 }} ТЗ 129 Тема 2-3-7

Внешними признаками неисправности горизонтального шарнира полурамы (например, трактора Т-150К) являются:

  нарушение плавности движения трактора, стуки и шумы в        промежуточной опоре

  повышенное букcование трактора

  затруднённое переключение передач

  повышенная сложность управления трактором

169. Задание {{ 1100 }} ТЗ 130 Тема 2-3-7

Полный отказ гидросистемы трактора, как правило, вызван:

  нарушением нормальной циркуляции масла в соответствии с заданным режимом работы гидросистемы

  неустойчивой работой двигателя трактора

  повышенным износом автоматов возврата золотников распределителя нейтральное положение

  наличием растворимых примесей в масле гидросистемы

170. Задание {{ 1101 }} ТЗ 131 Тема 2-3-7

Если навешенная на трактор машина самопроизвольно опускается, то главной причиной является:

  разгерметизация замкнутых объёмов гидросистемы

  использование некачественного масла

  засорен фильтр гидросистемы

  недостаточное давление масла в гидросистеме

171. Задание {{ 1102 }} ТЗ 132 Тема 2-3-7

Внешними признаками повышенной сульфации пластин аккумуляторных батарей являются:

  быстрое закипание электролита при зарядке

  пониженная плотность электролита

  повышенная плотность электролита

  неравномерная плотность электролита по элементам батареи

172. Задание {{ 1103 }} ТЗ 133 Тема 2-3-7

При коротком замыкании пластин аккумуляторной батареи наблюдается:

  окисление выводных клемм

  резкое повышение плотности электролита при зарядке

  вскипание электролита  при зарядке

  резкое понижение напряжения до нуля при испытании нагрузочной вилкой

173. Задание {{ 1104 }} ТЗ 134 Тема 2-3-7

Неустойчивый ход плуга при вспашке плотных почв вызывается:

  затуплением лезвия лемехов

  отсутствием предплужников

  неправильной установкой глубины вспашки

  отсутствием на плуге стабилизатора хода

174. Задание {{ 1105 }} ТЗ 135 Тема 2-3-7

Рабочие органы культиватора плохо заглубляются, если:

  угол вхождения рабочих органов отрегулирован неправильно

  почва слишком плотная

  недостаточна его масса

  неправильно подобрано энергосредство (трактор)

175. Задание {{ 1106 }} ТЗ 136 Тема 2-3-7

Если при посеве нарушены размеры стыковых междурядий, то причиной этому является:

  неправильная установка маркеров и следоуказателей

  неисправность сеялки

  неправильная установка нормы высева семян

  затуплены сошники и забились семяпроводы

176. Задание {{ 1107 }} ТЗ 137 Тема 2-3-7

Под техническим диагностированием понимают:

  распознавание технического состояния и свойств машин по          характерным прямым и косвенным параметрам без разборки машины          или сборочных единиц

  измерение прямых и косвенных параметров, характеризующих         техническое состояние машины

  оценку работы машины по технологическим параметрам

  измерение различных параметров машины мастером-диагностом

177. Задание {{ 1108 }} ТЗ 138 Тема 2-3-7

Функциональное диагностирование осуществляется:

  по штатным приборам машины и по внешним признакам

  с помощью передвижных средств диагностики

  интуитивно механизатором

  на стационарном посту диагностики

178. Задание {{ 1109 }} ТЗ 139 Тема 2-3-7

Диагностирование машины при ежемесменном техническом обслуживании предусматривает:

  определение готовности машины к работе в течение смены

  выявление неисправного состояния сборочных единиц

  определение остаточного ресурса машины

  выявление возможности работы машины до следующего номерного         технического обслуживания

179. Задание {{ 1110 }} ТЗ 140 Тема 2-3-7

Диагностированием при сезонном техническом обслуживании определяется:

  готовность машины к соответствующим условиям эксплуатации

  готовность машины к работе в течение смены

  готовность машины к работе до очередного номерного обслуживания

  остаточный ресурс машины

180. Задание {{ 1111 }} ТЗ 141 Тема 2-3-7

Заявочное диагностирование применяется для:

  выявления вида, причины и места отказа в машине

  определения остаточного ресурса машины

  оценки качества ремонта машины

  обеспечения сохранности машины в период хранения

181. Задание {{ 1112 }} ТЗ 142 Тема 2-3-7

В период хранения диагностирование осуществляют с целью:

  обеспечения сохранности машины

  обнаружения возникших отказов

  определения остаточного ресурса машины

  обеспечения готовности машины к эксплуатации

182. Задание {{ 1113 }} ТЗ 143 Тема 2-3-7

Диагностирование машин с помощью органов чувств человека относится к методам:

  органолептическим

  инструментальным

  прямым

  косвенным

183. Задание {{ 1114 }} ТЗ 144 Тема 2-3-7

Объективный метод диагностирования машин предусматривает:

  применение инструментов и приборов

  объективную оценку визуальных наблюдений

  измерение структурных параметров диагностирования

  измерение структурных параметров диагностируемого объекта

184. Задание {{ 1115 }} ТЗ 145 Тема 2-3-7

Измерение параметров ускорения вращения коленчатого вала при неустановившихся режимах ДВС производится с целью:

  определения мощностных характеристик двигателя

  определения технического состояния топливной аппаратуры

  определения технического состояния гидросистемы

  определения технического состояния трансмиссии

185. Задание {{ 1116 }} ТЗ 146 Тема 2-3-7

Измерением объёма газов, прорывающихся в картер двигателя можно оценить техническое состояние:

  цилиндро-поршневой группы двигателя

  топливной системы двигателя

  смазочной системы двигателя

  кривошипно-шатунного механизма

186. Задание {{ 1117 }} ТЗ 147 Тема 2-3-7

Виброакустический метод диагностирования основан

  на измерении сигнала, характеризующего механические колебания сопряжённых деталей машины

  на измерении сигнала, характеризующего изменение давления в         различных системах двигателя

  на определении температурного режима в различных точках машины

  на измерении ускорения вращения коленчатого вала двигателя при          неустановившихся режимах работы

187. Задание {{ 1118 }} ТЗ 148 Тема 2-3-7

Измерив давление в соответствующих местах трактора, можно оценить техническое состояние:

  смазочной системы, подшипниковых сопряжений коленчатого вала,          цилиндро-поршневой группы и газораспределительного механизма

  механической трансмиссии и заднего моста

  ходовой системы и механизмов управления

  системы охлаждения и электрооборудования

188. Задание {{ 1119 }} ТЗ 149 Тема 2-3-7

По давлению в конце такта сжатия ДВС судят о техническом состоянии:

  цилиндро-поршневой группы и газораспределительного механизма

  топливного насоса высокого давления и форсунок

  кривошипно-шатунного механизма и шестерен газораспределения

  системы смазки и охлаждения двигателя

189. Задание {{ 1120 }} ТЗ 150 Тема 2-3-7

Магнитоэлектрический метод диагностирования машин основан на:

  регистрации изменяющегося магнитного потока в датчике        диагностического прибора

  регистрации электротеплового импульса в датчике прибора

  измерении электромагнитной индукции диагностическим прибором

  измерении механических колебаний датчиком диагностического         прибора

190. Задание {{ 1121 }} ТЗ 151 Тема 2-3-7

Спектрографический метод диагностирования машин предусматривает:

  анализ проб масла и иных жидкостей из полостей механизмов машины с         целью выявления интенсивности изнашивания деталей

  анализ осадков в топливной системе двигателя

  выявление неисправностей в механизмах управления и тормозов

  определение степени изношенности ходовой части

191. Задание {{ 1122 }} ТЗ 152 Тема 2-3-7

Основным средством диагностирования машин при ТО-1 и ТО-2 является:

  переносной комплект КИ-13924 ГОСНИТИ

  стационарная установка КИ-4935 ГОСНИТИ

  диагностический стенд КИ-8927 ГОСНИТИ

  электронный диагностический прибор ИМД-Ц

192. Задание {{ 1123 }} ТЗ 153 Тема 2-3-7

Заявочное диагностирование машин в основном выполняется с помощью:

  передвижных диагностических установок (КИ-13905М, КИ-13925)

  стационарных стендов (КИ-4935, КИ-8927)

  диагностической установки «Урожай – 1Т»

  автономных приборов (ИМД-Ц, ЭМДП)

193. Задание {{ 1124 }} ТЗ 154 Тема 2-3-7

Диагностирование машин при ТО-3 целесообразно выполнять с помощью:

  стационарных стендов (КИ-4935, КИ-8927)

  переносных диагностических комплектов (КИ-13901Ф, КИ-13924)

  передвижных диагностических установок (КИ-13905М, КИ-13925)

  автономных приборов (ИМД-Ц, ИМД-2М, ЭМДП и др.)

194. Задание {{ 1125 }} ТЗ 155 Тема 2-3-7

Ремонтно-обслуживающая база типа А предусматривает:

  обслуживание техники одного из подразделений производить на         центральном техническом комплексе, других подразделений – на         собственных пунктах ТО

  обслуживание техники всех подразделений хозяйства производить в         едином техническом комплексе

  обслуживание всей техники в ЦРМ хозяйства

  наличие в каждом подразделении хозяйства пункта технического        обслуживания машин

195. Задание {{ 1126 }} ТЗ 156 Тема 2-3-7

Ремонтно-обслуживающая база типа Б предусматривает:

  обслуживание техники одного из подразделений производить на         центральном техническом комплексе, других подразделений – на         собственных пунктах ТО

  наличие в каждом подразделении хозяйства пункта технического        обслуживания машин

  обслуживание техники всех подразделений хозяйства производить в       едином техническом комплексе

  обслуживание всей техники в ЦРМ хозяйства

196. Задание {{ 1127 }} ТЗ 157 Тема 2-3-7

Ремонтно-обслуживающая база типа В предусматривает:

  обслуживание техники всех подразделений хозяйства производить в         едином техническом комплексе

  наличие в каждом подразделении хозяйства пункта технического        обслуживания машин

  обслуживание техники одного из подразделений производить на        центральном техническом комплексе, других подразделений – на        собственных пунктах ТО

  обслуживание всей техники в ЦРМ хозяйства

197. Задание {{ 1128 }} ТЗ 158 Тема 2-3-7

При автономном способе организации технического обслуживания ТО-1 и ТО-2 тракторов и комбайнов выполняется:

  на пунктах ТО бригад и отделений хозяйства

  на посту ТО в центральной ремонтной мастерской хозяйства

  на станциях технического обслуживания

  в фирмах заводов-изготовителей

198. Задание {{ 1129 }} ТЗ 159 Тема 2-3-7

При централизованном способе организации технического обслуживания ТО-1 и ТО-2 тракторов и комбайнов выполняется:

  на посту ТО в центральной ремонтной мастерской хозяйства

  на пунктах ТО бригад и отделений хозяйства

  на станциях технического обслуживания

  в фирмах заводов-изготовителей

199. Задание {{ 1130 }} ТЗ 160 Тема 2-3-7

Передвижные средства технического обслуживания машин (АТО-А, АТО-П, АТО-С) предназначены для:

  выполнения операций ТО-1, ТО-2 и эксплуатационного ремонта

  выполнения эксплуатационного ремонта и диагностики

  выявления и устранения отказов

200. Задание {{ 1131 }} ТЗ 161 Тема 2-3-7

При общем объёме работ по техническому обслуживанию машин и устранению отказов тракторов 350 чел.-ч. потребуется исполнителей (с фондом времени одного человека 172 ч.):

  два

  один

  три

  четыре

201. Задание {{ 1132 }} ТЗ 162 Тема 2-3-7

Затраты труда на выполнение операций пяти ТО-1 и двух ТО-2 тракторов ДТ-75М (при трудоёмкости ТО-1 – 2,4 чел.-ч., ТО-2 – 6,5 чел.-ч.) составляет:

  25 чел.-ч.

  8,9 чел.-ч.

  20,4 чел.-ч.

  28 чел.-ч.

202. Задание {{ 1133 }} ТЗ 163 Тема 2-3-7

Фонд рабочего времени мастера-наладчика за месяц с двадцатью рабочими днями при коэффициенте использования времени смены τ=0,9 составит:

  126 ч.

  180 ч.

  18 ч.

  56 ч.

203. Задание {{ 1134 }} ТЗ 164 Тема 2-3-7

Инспектор гостехнадзора имеет право:

  отстранить от управления самоходными машинами механизаторов,        грубо нарушающих правила технической эксплуатации

  увольнять нарушителей правил технической эксплуатации с работы

  налагать денежные штрафы на механизаторов, нарушающих правила         технической эксплуатации

  передавать дело в органы прокуратуры за недобросовестное выполнение         механизаторами своих обязанностей

204. Задание {{ 1135 }} ТЗ 165 Тема 2-3-7

Если нерабочий период машины составляет 5…8 дней, то её следует поставить на:

  межсменное хранение

  межсезонное хранение

  кратковременное хранение

  длительное хранение

205. Задание {{ 1136 }} ТЗ 166 Тема 2-3-7

Если нерабочий период машины составляет один месяц, то её следует поставить на:

  кратковременное хранение

  длительное хранение

  межсезонное хранение

  межсменное хранение

206. Задание {{ 1137 }} ТЗ 167 Тема 2-3-7

Если нерабочий период машины составляет 3 месяца, то её следует поставить на:

  длительное хранение

  кратковременное хранение

  межсезонное хранение

  межсменное хранение

207. Задание {{ 1138 }} ТЗ 168 Тема 2-3-7

При соблюдении Государственного стандарта (ГОСТ 7751-85) сложные дорогостоящие машины должны храниться:

  в закрытых помещениях

  под навесами

  на открытых профилированных площадках

  в центральной ремонтной мастерской

208. Задание {{ 1139 }} ТЗ 169 Тема 2-3-7

Простые сельскохозяйственные машины при длительном хранении могут находиться:

  на открытых профилированных площадках или под навесами

  возле сектора ремонта и технологического обслуживания машин

  в складе для хранения составных частей машин

  на площадке для межсменной стоянки МТА

209. Задание {{ 1140 }} ТЗ 170 Тема 2-3-7

При подготовке машины к длительному хранению на открытой площадке необходимо:

  снять составные части, подлежащие складскому хранению, и произвести её консервацию

  укомплектовать и отрегулировать её

  накрыть её влагонепроницаемым материалом

  продиагностировать её техническое состояние

210. Задание {{ 1141 }} ТЗ 171 Тема 2-3-7

Техническое обслуживание машин в период длительного хранения открытым способом следует выполнить:

  ежемесячно

  ежедневно

  по мере необходимости

  один раз в два месяца

211. Задание {{ 1142 }} ТЗ 172 Тема 2-3-7

Техническое обслуживание машин в период длительного хранения закрытым способом следует выполнить:

  один раз в два месяца

  ежемесячно

  ежедневно

  по мере необходимости

215. Задание {{ 1143 }} ТЗ 173 Тема 2-3-7

При снятии машин с хранения, помимо сборочных работ, необходимо произвести:

  технологические регулировки

  окраску наружных поверхностей

  консервацию неокрашенных поверхностей

  ремонт всех составных частей

216. Задание {{ 1144 }} ТЗ 174 Тема 2-3-7

Подготовку на длительное хранение машин, работающих в агрессивной среде следует произвести:

  сразу после окончания работ

  не позднее, чем через 10 дней после окончания работ

  на следующий день после окончания работ

  через месяц после окончания работ

217. Задание {{ 1145 }} ТЗ 175 Тема 2-3-7

При постановке сложных машин на хранение и при снятии их с хранения:

  составляется акт

  делается запись в специальном журнале

  делается запись в техническом паспорте машины

  делается письменное распоряжение по машинному двору

218. Задание {{ 1146 }} ТЗ 176 Тема 2-3-7

При постановке простых машин на хранение и при снятии их с хранения:

  делается запись в специальном журнале

  составляется акт

  на следующий день после окончания работ

  через месяц после окончания работ

219. Задание {{ 1147 }} ТЗ 177 Тема 2-3-7

Среднегодовая численность рабочих машинного двора при общей трудоёмкости работ 4000 чел.-ч. и годовом фонде времени одного рабочего 2050 ч. составит:

  два

  один

  три

  четыре

220. Задание {{ 1148 }} ТЗ 178 Тема 2-3-7

При хранении резинотехнических изделий на открытых площадках в качестве защитных средств применяют:

  мело-казеиновый состав

  гашёную известь

  микро-восковые составы

  грунт-преобразователь ржавчины

221. Задание {{ 1149 }} ТЗ 179 Тема 2-3-7

При внутренней консервации топливной системы двигателей применяют:

  присадку «АКОР-1»

  ингибированный вводно-восковой состав (ИВВС)

  преобразователь ржавчины «П-1Т»

  жидкую консервационную смазку «ЖКБ»

222. Задание {{ 1150 }} ТЗ 180 Тема 2-3-7

Микровосковые составы на органической основе (ПЭВ-74) применяют:

  для наружной консервации металлических поверхностей машин

  для консервации резинотехнических элементов машин

  для внутренней консервации топливной и смазочной систем двигателей

  для консервации электрооборудования машин

223. Задание {{ 1151 }} ТЗ 181 Тема 2-3-7

При подготовке аккумуляторных батарей к хранению запрещается:

  пользоваться открытым огнём и электрическим освещением с        напряжением в сети выше 36 в

  работать под солнечным светом

  работать на открытом воздухе

  использовать нагрузочную вилку

224. Задание {{ 1152 }} ТЗ 182 Тема 2-3-7

Нефтехозяйство сельскохозяйственного предприятия должно обеспечивать:

  доставку нефтепродуктов, их хранение и заправку машин топливом и

азочными материалами

  контроль за расходом топлива отдельными агрегатами и        своевременностью постановки машин на техническое обслуживание

  бесперебойную доставку топлива в подразделения предприятия

  качественное техническое обслуживание работающих агрегатов

225. Задание {{ 1153 }} ТЗ 183 Тема 2-3-7

Централизованный способ организации заправки машин топливом и смазочными материалами предусматривает:

  заправку техники на центральном стационарном посту и с помощью        передвижных заправочных агрегатов

  заправку техники на постах заправки подразделений хозяйств

  заправку техники на автозаправочных станциях

  заправку техники фирмами заводов-изготовителей

226. Задание {{ 1154 }} ТЗ 184 Тема 2-3-7

Автономный способ организации заправки машин ГСМ предусматривает:

  заправку техники на постах заправки подразделений хозяйств

  заправку техники на центральном стационарном посту и с помощью        передвижных заправочных агрегатов

  заправку техники на автозаправочных станциях

  заправку техники фирмами заводов-изготовителей

227. Задание {{ 1155 }} ТЗ 185 Тема 2-3-7

Производственный запас топлива на нефтескладе при годовой потребности 6500 т при хорошей дорожной сети должен примерно составлять:

  650 т

  1300 т

  3250 т

  65 т

228. Задание {{ 1156 }} ТЗ 186 Тема 2-3-7

Номерные технические обслуживания оборудования нефтескладов должны выполняться:

  специализированным звеном рабочих

  работниками нефтесклада

  мастерами-наладчиками, обслуживающими всю технику

  работниками нефтеснабжающих организаций

229. Задание {{ 1157 }} ТЗ 187 Тема 2-3-7

Потери нефтепродуктов бывают:

  количественные, качественные и смешанные

  производственные и непроизводственные

  восполнимые и невосполнимые

  текущие и долгосрочные

230. Задание {{ 1158 }} ТЗ 188 Тема 2-3-7

При заправке топливом машин с помощью передвижных заправочных агрегатов запрещается:

  работать без заземляющих устройств

  работать под открытым небом

  производить заправку тракторов с работающим двигателем

  располагать заправщик относительно машины с ветреной стороны

231. Задание {{ 1159 }} ТЗ № 193

Отметьте правильный ответ

Вместимость резервуарного парка нефтесклада при производственном запасе 820 т топлива (плотность топлива ρ=0,82 т/м3, коэффициент заполнения резервуаров кз=0,9) должна быть:

  1) 1100 м3

  2) 900 м3

  3) 10000 м3

  4) 720 м3

232. Задание {{ 1160 }} ТЗ № 194

Отметьте правильный ответ

Для одноразовой заправки топливом (ρ=0,82 т/м3) мобильных агрегатов при суточной потребности 0,54 т число механизированных заправочных агрегатов вместимостью 2,4 м3 и коэффициентом заполнения ёмкости заправщика 0,95 должно быть:

  1) три

  2) четыре

  3) два

  4) один

233. Задание {{ 1131 }} ТЗ 161 Тема 2-3-7

При общем объёме работ по техническому обслуживанию машин и устранению отказов тракторов 450 чел.-ч. потребуется исполнителей (с фондом времени одного человека 150 ч.):

  три

  один

  два

  четыре

234. Задание {{ 1132 }} ТЗ 162 Тема 2-3-7

Затраты труда на выполнение операций десяти ТО-1 и двух ТО-2 тракторов ДТ-75М (при трудоёмкости ТО-1 – 2,4 чел.-ч., ТО-2 – 6,5 чел.-ч.) составляет:

  37 чел.-ч.

  8,9 чел.-ч.

  20,4 чел.-ч.

  28 чел.-ч.

235. Задание {{ 1133 }} ТЗ 163 Тема 2-3-7

Фонд рабочего времени мастера-наладчика за месяц с 24 рабочими днями при коэффициенте использования времени смены τ=0,9 составит:

  151 ч.

  180 ч.

  18 ч.

  56 ч.

236. Задание {{ 1131 }} ТЗ 161 Тема 2-3-7

При общем объёме работ по техническому обслуживанию машин и устранению отказов тракторов 340 чел.-ч. потребуется исполнителей (с фондом времени одного человека 170 ч.):

  два

  один

  три

  четыре

237. Задание {{ 1132 }} ТЗ 162 Тема 2-3-7

Затраты труда на выполнение операций восьми ТО-1 и двух ТО-2 тракторов ДТ-75М (при трудоёмкости ТО-1 – 2,4 чел.-ч., ТО-2 – 6,5 чел.-ч.) составляет:

  32,2 чел.-ч.

  8,9 чел.-ч.

  20,4 чел.-ч.

  28 чел.-ч.

238. Задание {{ 1133 }} ТЗ 163 Тема 2-3-7

Фонд рабочего времени мастера-наладчика за месяц с 20 рабочими днями при коэффициенте использования времени смены τ=0,8 составит:

  112 ч.

  180 ч.

  18 ч.

  56 ч.

239. Задание {{ 1159 }} ТЗ № 193

Отметьте правильный ответ

Вместимость резервуарного парка нефтесклада при производственном запасе 1000 т топлива (плотность топлива ρ=0,82 т/м3, коэффициент заполнения резервуаров кз=0,9) должна быть:

  1) 1355 м3

  2) 900 м3

  3) 10000 м3

  4) 720 м3

240. Задание {{ 1159 }} ТЗ № 193

Отметьте правильный ответ

Вместимость резервуарного парка нефтесклада при производственном запасе 800 т топлива (плотность топлива ρ=0,82 т/м3, коэффициент заполнения резервуаров кз=0,8) должна быть:

  1) 1220м3

  2) 900 м3

  3) 10000 м3

  4) 720 м3

241. Задание {{ 1155 }} ТЗ 185 Тема 2-3-7

Производственный запас топлива на нефтескладе при годовой потребности 7000 т при хорошей дорожной сети должен примерно составлять:

  700 т

  1300 т

  3250 т

  65 т

242. Задание {{ 1156 }} ТЗ 186 Тема 2-3-7

Номерные технические обслуживания оборудования нефтескладов должны выполняться:

  специализированным звеном рабочих

  работниками нефтесклада

  мастерами-наладчиками, обслуживающими всю технику

  работниками нефтеснабжающих организаций

243. Задание {{ 1159 }} ТЗ № 193

Отметьте правильный ответ

Вместимость резервуарного парка нефтесклада при производственном запасе 1500 т топлива (плотность топлива ρ=0,82 т/м3, коэффициент заполнения резервуаров кз=0,9) должна быть:

  1) 2033 м3

  2) 900 м3

  3) 10000 м3

  4) 720 м3

244. Задание {{ 1160 }} ТЗ № 194

Отметьте правильный ответ

Для одноразовой заправки топливом (ρ=0,82 т/м3) мобильных агрегатов при суточной потребности 1,870т число механизированных заправочных агрегатов вместимостью 2,4 м3 и коэффициентом заполнения ёмкости заправщика 0,95 должно быть:

  1) один

  2) четыре

  3) два

  4) три

245. Задание {{ 1131 }} ТЗ 161 Тема 2-3-7

При общем объёме работ по техническому обслуживанию машин и устранению отказов тракторов 600 чел.-ч. потребуется исполнителей (с фондом времени одного человека 150 ч.):

  четыре

  один

  два

  три

246. Задание {{ 1132 }} ТЗ 162 Тема 2-3-7

Затраты труда на выполнение операций двадцати ТО-1 и четырех ТО-2 тракторов ДТ-75М (при трудоёмкости ТО-1 – 2,4 чел.-ч., ТО-2 – 6,5 чел.-ч.) составляет:

  74 чел.-ч.

  8,9 чел.-ч.

  20,4 чел.-ч.

  28 чел.-ч.

247. Задание {{ 1133 }} ТЗ 163 Тема 2-3-7

Фонд рабочего времени мастера-наладчика за месяц с 21 рабочим днем при коэффициенте использования времени смены τ=0,8 составит:

  117,6 ч.

  180,5 ч.

  18,0 ч.

  56,7 ч.

248. Задание {{ 1131 }} ТЗ 161 Тема 2-3-7

При общем объёме работ по техническому обслуживанию машин и устранению отказов тракторов 510 чел.-ч. потребуется исполнителей (с фондом времени одного человека 170 ч.):

  три

  один

  два

  четыре

249. Задание {{ 1132 }} ТЗ 162 Тема 2-3-7

Затраты труда на выполнение операций пятнадцати ТО-1 и трех ТО-2 тракторов ДТ-75М (при трудоёмкости ТО-1 – 2,4 чел.-ч., ТО-2 – 6,5 чел.-ч.) составляет:

  55,5 чел.-ч.

  8,9 чел.-ч.

  20,4 чел.-ч.

  28 чел.-ч.

250. Задание {{ 1133 }} ТЗ 163 Тема 2-3-7

Фонд рабочего времени мастера-наладчика за месяц с 21 рабочими днями при коэффициенте использования времени смены τ=0,85 составит:

  125 ч.

  180 ч.

  18 ч.

  56 ч.

251. Задание {{ 1159 }} ТЗ № 193

Отметьте правильный ответ

Вместимость резервуарного парка нефтесклада при производственном запасе 1800 т топлива (плотность топлива ρ=0,82 т/м3, коэффициент заполнения резервуаров кз=0,9) должна быть:

  1) 2439 м3

  2) 900 м3

  3) 10000 м3

  4) 720 м3