4. Стандарты и интерфейсы Ethernet

  - 4.1 10 BASE 2

  - 4.2 10 BASE 5

  - 4.3 Структура кабеля на витой паре

  - 4.4 Категории витой пары

  - 4.5 10 Base-T

Модуль 4. Стандарты и интерфейсы Ethernet

X BASE Y - для каждой среды передачи используется свое обозначение. 
X - скорость передачи (10, 100, 1000 Мбит/сек). 
BASE - ключевое слово, обозначает не модулированную передачу. 
Y - условное обозначение среды передачи и дальности связи. 
Ethernet для коаксиального кабеля имеет 2 разновидности: 
10 BASE 5 - для толстого коаксиала 
10 BASE 2 - для тонкого коаксиала 
Эти технологии работают на скорости 10 Мбит/сек. 


4.1. 10 BASE 2.

- максимальная длина сегмента - 185 м

- соединение с платой через BNC T-коннектор

- количество ПК на сегмент - 30 (включая репитеры)

- минимальное расстояние между узлами - 0,5 м

- кабель используется RG-58.

Схема сети на тонком коаксиале (топология - шина): 

 

Некоторые сетевые адаптеры позволяют увеличить длину сегмента до 200 м (сетевые адаптеры 3COM - до 300 м). 
Для соединения сегментов сети используется правило 5-4-3(-2): сеть на тонком Ethernet может состоять максимум из:

- 5 сегментов кабеля

- 4 повторителя, соединяющих сегменты

- 3 сегмента из них используются для подключения ПК

- 2 сегмента связывают повторители.

Тогда общая длина сети достигает 925 метров. Общее число ПК - до 1024. 

 


4.2. 10 BASE 5. 

Стандартный Ethernet на толстом коаксиале. Используется кабель RG-8 - желтый Ethernet (с посеребренной центральной жилой и двойной экранирующей оплеткой). Топология - шина. Используется в качестве магистрального сегмента - главный кабель, к которому подключаются трансиверы с подключенными к ним рабочими станциями и повторителями. Максимальная длина сегмента - 500 м. Трансиверы соединены с сегментом, т.е. расположены на кабеле (прокалываются). Максимальное расстояние между ПК и трансивером - 50 м. Минимальное расстояние между трансиверами - 2,5 м. При последовательном соединении сегментов действует правило 5-4-3. При этом не берется в расчет длина трансиверного кабеля. Максимальное количество ПК на сегмент - 100. Максимальная общая длина сети - 2500 м. Общее количество ПК - 1024. 

 

Многопортовый трансивер. 

 

Схема сегмента сети на базе толстого коаксиала и многопортовых трансиверов. 

 

Многопортовые трансиверы могут иметь до 8 портов для подключения адаптеров и допускают одноуровневое каскадирование. 
Схема соединения сегментов по правилу 5-4-3. 

 

Для передачи электрического сигнала между двумя точками, необходимо организовать замкнутую электрическую цепь, соединяющую передатчик и приемник. 
Сигналы по проводам могут передаваться в потенциальном и токовом виде. 
Потенциальный вид - информативным является уровень напряжения сигнала, переданный передатчиком, и полученный приемником. 
Потенциальная передача может быть:

- асимметричной - один из проводов, соединяющих узлы назначается общим - его потенциал относительно земли остается более или менее постоянным. Информативным является потенциал на сигнальном проводе, относительно общего провода (+5В). Под влиянием помех импульс искажает сигнал в ту или иную сторону и приемник может его не определить (Ethernet на коаксиале).

- симметричная (дифференциальная балансная) - оба провода сети являются равноправными, а информативна разность потенциалов между ними (+5В, -5В, разность потенциалов +10В). Передатчик для обоих проводов генерирует симметричные сигналы, а приемники имеют симметричные входы. Влияние помех не так сказывается как на коаксиале, т.к. импульс помехи меняет одинаково сигнал в обоих проводах, но разность потенциалов не меняется.

Токовый вид - информативным является наличие или отсутствие тока в цепи. 
У сетей, построенных на токовом интерфейсе не высокая пропускная способность (до 10 Кбит/сек), но обеспечивается большая дальность связи (до нескольких км) 
В локальных вычислительных сетях большее применение получил способ передачи сигнала с потенциальным представлением сигнала. 


4.3. Структура кабеля на витой паре. 

 

Неэкранированная витая пара (UTP - Unshielded Twisted Pair) - кабель заключен в общий экран, но пары не имеют индивидуальных экранов. 

 

Общий экран может состоять из фольги и/или оплетки. 

Экранированная витая пара (STP) имеет множество разновидностей, но каждая пара обязательно имеет свой экран. 

 


4.4. Категории витой пары. 

Категория определяет частотный диапазон, в котором ее применение эффективно.

| Категория | Полоса частот (Мгц) | Типовое сетевое приложение |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0,1 | Аналоговая телефония (только речь) |
| 2 | 1 | Цифровая телефония (4 Мбит/сек) |
| 3 | 16 | 10 Base-T (Ethernet) 10 Мбит/сек |
| 4 | 20 | Token Ring (16 Мбит/сек) |
| 5 | 100 | 100 Base-Tx (Fast Ethernet) 100 Мбит/сек |
| 5e | 125 | 1000 Base-Tx (Gigabit Ethernet) 1000 Мбит/сек |
| 6 | 200 (250) | - |
| 7 | 600 | - |

Устойчивость кабеля к перекрестным помехам. 
Перекрестные помехи - электрические наводки, вызванные сигналами в смежных проводах. 
Каждая пара имеет свой шаг скрутки, отличающийся от соседних. Этим обеспечивается снижение взаимной индуктивности и емкости проводов пара, а следовательно и снижения перекрестных наводок. От шага скрутки зависят и волновые характеристики пары (скорость распространения сигнала, его затухание, волновое сопротивление). 
Переменный шаг скрутки для каждой пары выравнивает усредненные параметры пар при сохранении допустимого уровня перекрестных помех. 
Кабель может быть одножильным и многожильным (гибким), состоящим из 7 проволочек. 
Одножильный кабель имеет лучшие и более стабильные характеристики. 
Его применяют для стационарной проводки, которая составляет наибольшую часть в линиях. 
Многожильный кабель применяют для соединения оборудования (абонентского и телекоммуникационного) со стационарной проводкой и коммутационных шнуров. 
Для многопарных кабелей стандартизирована цветовая маркировка проводов. Каждая пара имеет условно-прямой (Tip) и обратимый (Ring) провод. Соединительная аппаратура обеспечивает возможность подключения к кабелям, т.е. предоставляет кабельные интерфейсы. 
Для витой пары применяются коннекторы:

- неразъемные (для STP-кабеля)

- разъемные - стандартизованные модульные соединители (RJ-11, RJ-45)

Большинство коннекторов устанавливаются без применения пайки. По принципу обеспечения контакта коннекторы относятся к классу IDC (соединитель, смещающий изоляцию). Для оконцовки, изоляция с проводов снимается - она смещается во время заделки самими ножами контактов коннектора.

| Номер пары | Прямой (Tip) | Обратный (Ring) |
| --- | --- | --- |
| 1 | белый/синий | синий |
| 2 | белый/оранжевый | оранжевый (передающий) |
| 3 | белый/зеленый | зеленый (принимающий) |
| 4 | белый/коричневый | коричневый |

Модульные соединители RJ-11 и RJ-45. 
Модульные соединители: Modulas Plug (вилка) 8P8C/6P4C, Modulas Jack (гнездо, розетки). 
Являются наиболее употребительными разъемами для 1, 2, 3, 4-х кабелей UTP категорий 3-6. 
RJ-45 - 8 контактов (8P8C) 
RJ-11 - 6 контактов (6P4C) 

 

Назначение контактов стандартизировано. 
Наиболее часто используется 2 варианта раскладки проводов: T568A и T568B для 8-позиционных соединителей. 
При монтаже кабельной системы должна использоваться одна из указанных раскладок во всех соединителях. 
Совмещение стандартов не допустимо. 
Раскладка T568A.

| Контакт | Цвет: основной/полоска | Пара |
| --- | --- | --- |
| 1 2 | белый/зеленый зеленый | 3 (Tip) 3 (Ring) |
| 3 | белый/оранжевый | 2 (Tip) |
| 4 5 | синий белый/синий | 1 (Ring) 1 (Tip) |
| 6 | оранжевый | 2 (Ring) |
| 7 8 | белый/коричневый коричневый | 4 (Tip) 4 (Ring) |

Раскладка T568B.

| Контакт | Цвет: основной/полоска | Пара |
| --- | --- | --- |
| 1 2 | белый/оранжевый оранжевый | 2 (Tip) 2 (Ring) |
| 3 | белый/зеленый | 3 (Tip) |
| 4 5 | синий белый/синий | 1 (Ring) 1 (Tip) |
| 6 | зеленый | 3 (Ring) |
| 7 8 | белый/коричневый коричневый | 4 (Tip) 4 (Ring) |

T568A 

 

T568B 

 
Прямой кабель - контакты 1-8 на одном конце, соединяются с контактами 1-8 на другом. Оба конца имеют однотипные вилки. Контакты 1, 3, 5, 7 - для бело/… проводов (Tip). Контакты 2, 4, 6, 7 - для одноцветных проводов (Ring). 
Используются при соединении узлов через hub (повторитель). 
Схема прямого провода. 

 

Перекрестный кабель или кросс-кабель используется для соединения 2-х узлов непосредственно (без повторителя). 
Схема соединения двух ПК: 

 

Упрощенная схема: 

 

Модульные вилки. 

 

Модульные вилки различных категорий внешне могут почти не отличаться друг от друга, но иметь разную конструкцию. 
Вилки для категории 5 могут иметь сепаратор, надеваемый на провода до сборки и обжима разъема, что позволяет сократить длину расплетенной части кабеля (max 13 мм) и облегчить раскладку проводов. 
Сепаратор может быть отдельным или встроенным. 
Контакты (1) при обжиме врезаются в провода сквозь изоляцию. Форма контактов может быть разной:

- Игольчатые контакты - для многожильного кабеля (иголки втыкаются между жилами проводов)

- "Обнимающие контакты" - для одножильного кабеля

Бывают вилки, универсальные для любого кабеля. 
Во время обжима вдавливается и выступ (3), фиксирующий кабель (ту часть, которая в чулке). 
Фиксатор (2) служит для защелкивания вилки в розетке. 
Резиновый колпачок (4) смягчает нагрузку на кабель в месте его выхода из вилки. 
Вилки допускают одноразовую установку. 
До установки, контакты у них приподняты над каналами для проводов и зажим для кабеля не продавлен. В таком положении в розетки они не входят. 
Модульные розетки. 

 

Розетка смонтирована на печатной плате, на которую устанавливаются и ножевые контакты для заделки проводов кабеля. На плате имеются реактивные элементы, выполненные печатным способом и согласующие волновое сопротивление в линии. Без этих элементов на высокоскоростных технологиях (100 Мбит/сек) возможны проблемы, связанные с отражением сигналов от коннекторов. 
По исполнению и способу крепления розеток существует множество вариантов, которые можно разделить на:

- фиксированные конфигурации

- наборные (модульные) системы

Розетки, фиксированной конфигурации - настенные на одно или два однотипных гнезда или блоки по 4, 6 или 8 розеток. Обычно крепятся за печатную плату, на которой они смонтированы. 
В розетках для наборных блоков несущим является пластмассовый корпус розетки, и для крепления используются зацепы этого корпуса. 
Правильный монтаж и ошибки для модульных соединителей витой пары. 

 

Аксессуары кабельных систем:

- патч-панель (корд-панель, кросс-панель, коммутационная панель). Ширина обычно - 19" (483 мм). Рассчитана на 24 порта. Применяется для облегченного варианта раскладки проводов - все четыре пары укладываются на одну сторону. Провода забиваются ударным инструментом.

- стойки и шкафы (19"). Металлические. Могут быть настенными или напольными. На них монтируют распределительные и коммутационные панели. С фронтальной стороны они поддерживают коммутационные и сетевые шнуры, с внутренней - кабели стационарной проводки.

- короба - основания, в которые вкладывают кабель, и съемная крышка. Изготавливается из пластмассы или алюминия. Устанавливаются по периметру помещения. Более 70 мм считаются широкими. В них же устанавливаются питающие розетки. Короба меньшего сечения только для кабеля. Коробки розеток рядом. Профили и размеры коробов разнообразны.

Схема сети на витой паре. 

 

0 - сетевая карта в ПК с гнездом RJ-45. 
1 - кордшнур (многожильный) от сетевой карты к розетке. 
2 - розетка (может быть групповой) 
3 - стационарный кабель. 
4 - стойка коммутационная. 
5 - кордшнур к хабу. 
6 - хаб (повторитель) 
7 - коммутационные панели 
Стационарный кабель - не более 100 м. 
Кабель UTP имеет охранную зону - 1 м, внутри которой возможен бесконтактный съем информации. 
Для кабеля STP, при качественном выполнении проводки и заземления для съема информации необходимо прямое подключение. 
Технологии Ethernet на витой паре. 
10 Base-T 
100 Base-T - Fast Ethernet 
1000 Base-T - Gigabit Ethernet 


4.5. 10 Base-T. 



10 Base-T - появилась в 1990 г. на базе стандарта IEEE 802.3. Предназначена для построения сети на базе витой пары. Большинство сетей строится в виде звезды, но по способу передачи сигнала - шина. Используемый концентратор - многопортовый повторитель. Количество портов может быть до 32-х. Для подключения узла к повторителю используются 2 пары проводов: одна для приема, другая - для передачи. Подключение узла к повторителю выполняется с помощью сегмента кабеля длиной не более 100 м. Минимальная длина кабеля - 2,5 м. Хаб подключается к сети питания и должен находиться возле розетки. Хабы объединяются, подключаясь друг к другу через RJ-45 и получая каскадную структуру. 
Правила подключения должны быть следующими:

- Не должно быть закольцованных путей

- Между любыми двумя узлами должно быть не более 4-х хабов.

Многие хабы имели дополнительные разъемы для подключения тонкого и толстого коаксиала, т.е. к сегменту сети на витой паре можно подключить сегмент на коаксиале. 
Для соединения 2-х хабов используется специальный порт Up-Link, в котором были перекоммутированы пары передачи и приема. 
При соединении 2-х хабов через обычные порты должен использоваться либо кросс-кабель, либо может быть специальная кнопка, по нажатию которой выполняется перекоммутирование пар. 
100 Base-T - расширение существующего стандарта. Разделяется на две подтехнологии: 
100 BASE-TX - используется кабель 5 категории. При этом может быть UTP или STP с двумя парами проводов. 
100 BASE-T4 - используется UTP кабель 3 категории с 4-мя парами проводов. 
Повторители Fast Ethernet. 

 

Повторители занимают место, отведенное в шинной топологии кабелю и T-образному соединителю. Каждый узел подсоединяется к повторителю отдельным кабелем. Внутри повторителя - цифровая шина, к которой через порты повторителя присоединяются все узлы. Внутренняя цифровая шина занимает место коаксиала в шинной сети. Порты повторителя выполняют те же функции, что и повторители шинной сети., только у повторителя их не 2, а до 32 портов. 
Главное преимущество повторителей Fast Ethernet - их интеллектуальность. Они могут контролировать каждое соединение в сети и выполнять еще целый ряд функций.