Федеральное государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

#### ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

#### Кафедра оснований и фундаментов

ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТЫ

Методические указания к курсовой
работе по специальностям
280401 «Мелиорация, рекультивация и охрана земель»

280301.65 «Инженерные системы сельскохозяйственного водоснабжения,

обводнения и водоотведения»

Краснодар 2008

УДК 624.13

Основания и Методические указания к курсовой работе по специальности 280401 «Мелиорация, рекультивация и охрана земель» и 280301.65 «Инженерные системы сельскохозяйственного водоснабжения, обводнения и водоотведения» очной и заочной форм обучения. / П.А. Ляшенко, С.Г. Смирнов, В.А. Демченко, Краснодар: ФГОУ ВПО Кубанский ГАУ, 2008. – 25 с.

В методических указаниях изложена последовательность и правила расчета осадки основания сооружения, подбора размеров фундаментов на естественном основании и свайного фундамента.

Приводятся справочные данные и формы таблиц для расчетов.

Предназначены для студентов специальностей 320500 «Мелиорация, рекультивация и охрана земель» и 311600 «Инженерные системы сельскохозяйственного водоснабжения, обводнения и водоотведения» очной и заочной форм обучения.

Составители П.А. Ляшенко, С.Г. Смирнов.

Рецензент:	заведующий кафедрой СЭОВХ факультета
водного хозяйства и мелиорации к.т.н., 
доцент В.Т. Островский.

Методические указания рекомендованы методической комиссией инженерно-строительного факультета ФГОУ ВПО Кубанский ГАУ, протокол №1 от 29 октября 2004.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Обшие указания		4

1	Сбор нагрузок на основание сооружения	4

2	Расчет фундамента мелкого заложения	7

2.1	Выбор глубины заложения подошвы фундамента	7

2.2	Определение размеров подошвы фундамента	7

2.3	Расчет осадки основания фундамента	9

2.3.1	Расчет бытовых напряжений грунта	10

2.3.2	Расчет дополнительных напряжений на
подошве фундамента	11

2.3.3	Расчет осадки основания	12

3	Конструирование свайного фундамента	13

3.1	Определить размер сваи	13

3.2	Расчет несущей способности висячей
забивной сваи	13

3.3	Конструирование свайного фундамента	15

Список литературы	17

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

В курсовой работе студент должен запроектировать фундамент сооружения в двух вариантах: на естественном основании и свайный. Исходными данными для расчетов и проектирования являются: схема сооружения, таблицы с основными размерами сооружения (Приложение 1) и грунтовые условия площадки строительства (Приложение 2).

Курсовая работа включает лист чертежей формата А3 – А1 и пояснительную записку на листах формата А4.

На листе показывают: вертикальный разрез сооружения с фундаментом, план фундамента, план котлована, сечение фундамента в альтернативном варианте.

В пояснительной записке приводится краткое описание сооружения, расчеты нагрузки на основание фундамента, расчет естественного основания, расчет свайного основания, обоснование выбора варианта фундамента.

# Сбор нагрузок на основание сооружения

Нагрузки на основание фундамента определяются с применением СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия» []. Нормативные значения определяются расчетами по геометрическим параметрам конструкций и объемному весу материала, а также по климатическим условиям строительства.

Расчетные значения получают умножением нормативных значений на коэффициент надежности f (Таблица 1).

Таблица 1. Значения коэффициента надежности по нагрузке

| Виды нагрузки | f |
| --- | --- |
| Металлоконструкции | 1,05 |
| Железобетонные, каменные, деревянные конструкции, изоляционные, выравнивающие и отделочные слои, выполняемые: - в заводских условиях - на строительной площадке | 1,2 1,3 |
| Грунты природные | 1,1 |
| Грунты насыпные | 1,15 |
| Стационарное оборудование | 1,05 |
| Заполнители оборудования и резервуаров: - жидкости - сыпучие | 1,0 1,1 |
| Для равномерно распределенных нагрузок величина f принимается: - при полном нормативном значении до 2,0 кПа (200 кгс/м2) - при полном нормативном значении 2,0 кПа (200 кгс/м2) и более | 1,3 1,2 |
| В случае передачи крановых нагрузок | 1,1 |
| Для снеговой нагрузки и ветровой нагрузки | 1,4 |
| Для температурных климатических воздействий | 1,1 |

Собрать нагрузки: от акведука - на одну опору, от водонапорной башни – на весь фундамент, от быка водоподъемной плотины – на весь фундамент. Учитывать вертикальные силы веса Ni и горизонтальную силу ветрового давления T. Расчет произвести в табличной форме (Таблица 2, или Таблица 3, или Таблица 4).

Таблица 2. Сбор нагрузок на фундамент акведука

| №п/п | Наименование и вычисление нагрузок | Нормативная величина нагрузки Nн = NII, кН Tн = TII, кН | Коэффициент надежности по нагрузке f | Расчетная величина нагрузки NI, кН TI, кН |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Постоянные нагрузки |  |  |  |  |
| 1 | Вес бортов лотка на участке длиной L, м |  |  |  |
| 2 | Вес днища лотка с тротуарами |  |  |  |
| 3 | Вес ригеля |  |  |  |
| 4 | Вес опоры |  |  |  |
| Временные нагрузки |  |  |  |  |
| 1 | Вес воды в лотке |  |  |  |
| 2 | Нагрузка на тротуары от людей и оборудования, 1,5 кПа |  |  |  |
| 3 | Давление ветра на борт лотка, 0,480 Па |  |  |  |
|  | Итого: | NII = TII = |  | NI = TI = |

Таблица 3. Сбор нагрузок на фундамент водонапорной башни

| №п/п | Наименование и вычисление нагрузок | Нормативная величина нагрузки Nн = NII, кН Tн = TII, кН | Коэффициент надежности по нагрузке f | Расчетная величина нагрузки NI, кН TI, кН |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Постоянные нагрузки |  |  |  |  |
| 1 | Вес ствола башни |  |  |  |
| 2 | Вес резервуара |  |  |  |
| 3 | Вес крыши |  |  |  |
| Временные нагрузки |  |  |  |  |
| 1 | Вес воды в резервуаре |  |  |  |
| 2 | Нагрузка от оборудования | 20 кН |  |  |
| 3 | Давление ветра на резервуар, 0,48 кПа |  |  |  |
| 4 | Давление ветра на ствол башни, 0,32 кПа |  |  |  |
| 5 | Давление снега на крышу, 0,5 кПа |  |  |  |
|  | Итого: | NII = TII = |  | NI = TI = |

Таблица 4. Сбор нагрузок на фундамент быка водоподъемной 
плотины

| №п/п | Наименование и вычисление нагрузок | Нормативная величина нагрузки Nн = NII, кН Tн = TII, кН | Коэффициент надежности по нагрузке f | Расчетная величина нагрузки NI, кН TI, кН |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Постоянные нагрузки |  |  |  |  |
| 1 | Вес быка: |  |  |  |
| 2 | - вес 1-го отсека |  |  |  |
| 3 | - вес 2-го отсека |  |  |  |
| 4 | - вес 3-го отсека |  |  |  |
| 5 | Вес гидрозатвора |  |  |  |
| Временные нагрузки |  |  |  |  |
| 1 | Давление воды в верхнем бьефе |  |  |  |
| 2 | Давление воды в нижнем бьефе |  |  |  |
|  | Итого: | NII = TII = |  | NI = TI = |

# Расчет фундамента мелкого заложения

## Выбор глубины заложения подошвы фундамента

Построить геологический разрез площадки по варианту задания, приняв границы между слоями грунтов горизонтальными.

Глубина заложения подошвы фундамента d должна быть не менее 0,5 м от поверхности массива грунтов. При этом непосредственно под подошвой не должно быть почвенного слоя, рыхлого песка, текучего или текучепластичного глинистого грунта.

Во избежание влияния морозного пучения основания на сооружение подошва фундамента закладывается в зависимости от вида грунтов, их состояния, а также от положения уровня грунтовых вод (Таблица 5). Для этого определяется расчетная глубина сезонного промерзания грунта по формуле []:

| df = kh dfn, |  |  | () |
| --- | --- | --- | --- |
| где | dfn | - нормативная глубина сезонного промерзания для района строительства (dfn = 0,8 м для равнинной части Краснодарского края); |  |
|  | kh | - коэффициент влияния теплового режима сооружения, равный в данном случае 1,1. |  |

Указать принятую глубину заложения с округлением до 0,1 м.

Таблица 5. Глубина заложения d, м, в зависимости от расчетной глубины промерзания

| Грунты под подошвой фундамента | Глубина заложения фундамента при глубине уровня грунтовых вод dw, м |  |
| --- | --- | --- |
|  | dwdf+2 | dw>df+2 |
| Скальные, крупнообломочные с песчаным заполнителем, пески гравелистые, крупные и средней крупности | Не зависит от df | Не зависит от df |
| Пески мелкие и пылеватые | Не менее df | то же |
| Супеси с показателем текучести IL<0 | Не менее df | то же |
| То же, при IL0 | Не менее df | Не менее df |
| Суглинки, глины, а также крупнообломочные грунты с пылевато-глинистым заполнителем при показателе текучести грунта или заполнителя IL0,25 | Не менее df | Не менее df |
| То же, IL<0 | Не менее df | Не менее 0,5df |

## Определение размеров подошвы фундамента

Значение давление на подошве фундамента рассчитываются по формуле (рисунок 1):

| p1, 2=NIIF±MIIW |  |  | () |
| --- | --- | --- | --- |
| где | NII | - нормативная величина нагрузки, действующей на фундамент; |  |
|  | F | - площадь подошвы фундамента; |  |
|  | M | - момент сил, действующих на сооружение, относительно подошвы фундамента; |  |
|  | W | - момент сопротивления подошвы фундамента. |  |

Для их определения необходимо задать предварительные размеры подошвы фундаментов, например: прямоугольной для акведука - меньший b = 1,0 м и больший l = 1,5 м; кольцевой для водонапорной башни - ширину кольца b = 1,0 м; прямоугольной для быка водоподъемной плотины - ширину b = 1,0 м, длину, равной длине быка.

Рисунок 1. Схема усилий, действующих на фундамент

Определить расчетное сопротивление грунта основания по формуле [Error: Reference source not found]:

| R=γc1γc2kMγkzbγII+MqdγII'+MccII , |  |  | () |
| --- | --- | --- | --- |
| где | c1, c2 | - коэффициенты условий работы (Таблица 6); |  |
|  | k=1 | - при использовании прочностных характеристик, определенных непосредственными испытаниями; |  |
|  | kz | - коэффициент, принимаемый kz = 1 при b<10 м; kz=8/b+0,2 при b10 м; |  |
|  | b | - ширина подошвы фундамента, м; |  |
|  | d | - глубина заложения фундамента, м |  |
|  | II, ’II | - усредненные расчетные значения объемного веса грунтов, залегающих соответственно ниже подошвы и выше подошвы фундамента, кН/м3; |  |
|  | сII | - расчетное значение удельного сцепления грунта, залегающего непосредственно под подошвой фундамента, кПа; |  |
|  | M, Mq, Mc | - безразмерные коэффициенты (Таблица 7) |  |

Сравнить фактическое давление, рассчитанное по формуле () с расчетным сопротивлением по условиям:

| p1+p22≤R; p1>0; p2≤1,2R | () |
| --- | --- |

Добиться выполнения условий (), изменяя значения b и l, но сохраняя их отношение, например, b/l = 2/3 (для прямоугольного фундамента акведука).

Таблица 6. Значения коэффициентов условий работы основания фундамента

| Грунты | Коэффициент c1 | Коэффициент c2 для сооружений с жесткой конструктивной схемой при отношении длины сооружения или его отсека к высоте L/H, равном |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4 и более | 1,5 и менее |
| Крупнообломочные с песчаным заполнителем и песчаные, кроме мелких и пылеватых | 1,4 | 1,2 | 1,4 |
| Пески мелкие | 1,3 | 1,1 | 1,3 |
| Пески пылеватые: |  |  |  |
| - маловлажные и влажные | 1,25 | 1,0 | 1,2 |
| - насыщенные водой | 1,1 | 1,0 | 1,2 |
| Пылевато-глинистые, а также крупнообломочные с пылевато-глинистым заполнителем с показателем текучести грунта или заполнителя при: |  |  |  |
| IL 0,25 | 1,25 | 1,0 | 1,1 |
| 0,25<IL  0,5 | 1,2 | 1,0 | 1,1 |
| IL> 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

Таблица 7. Значения коэффициентов формулы расчетного сопротивления

| II, град. | Коэффициенты |  |  | II, град. | Коэффициенты |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | M | Mq | Mc |  | M | Mq | Mc |
| 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 | 0 0,01 0,03 0,04 0,06 0,08 0,10 0,12 0,14 0,16 0,18 0,21 0,23 0,26 0,29 0,32 0,36 0,39 0,43 0,47 0,51 0,56 0,61 | 1,00 1,06 1,12 1,18 1,25 1,32 1,39 1,47 1,55 1,64 1,73 1,83 1,94 2,05 2,17 2,30 2,43 2,57 2,73 2,89 3,06 3,24 3,44 | 3,14 3,23 3,32 3,41 3,51 3,61 3,71 3,82 3,93 4,05 4,17 4,29 4,42 4,55 4,69 4,84 4,99 5,15 5,31 5,48 5,66 5,84 6,04 | 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 | 0,69 0,72 0,78 0,84 0,91 0,98 1,06 1,15 1,24 1,34 1,44 1,55 1,68 1,81 1,95 2,11 2,28 2,46 2,66 2,88 3,12 3,38 3,66 | 3,65 3,87 4,11 4,37 4,64 4,93 5,25 5,59 5,95 6,34 6,76 7,22 7,71 8,24 8,81 9,44 10,11 10,85 11,64 12,51 13,46 14,50 15,64 | 6,24 6,45 6,67 6,90 7,14 7,40 7,67 7,95 8,24 8,55 8,88 9,22 9,58 9,97 10,37 10,80 11,25 11,73 12,24 12,79 13,37 13,98 14,64 |

## Расчет осадки основания фундамента

Для определения осадки составить расчетную схему: нанести на геологический разрез вид фундамента с меньшим размером подошвы (Рисунок 2).

p

0

УГВ

h

i

Hнгст

НГСТ



zg



zg

УПЗ



z

p

z

b



w

h

w

Рисунок 2. Схема к расчету напряжений в основании фундамента

### Расчет бытовых напряжений грунта

Рассчитать бытовые напряжения в грунте по слоям для всего геологического разреза и изобразить его в виде эпюры по оси фундамента (Рисунок 2) zg. Расчет вести с применением формулы:

| zgj = II·zj, |  |  | () |
| --- | --- | --- | --- |
| где | zgj | - бытовое давление j-ого грунтового слоя, кПа; |  |
|  | II | - объемный вес грунта, кН/м3 |  |
|  | zj | - глубина расчетной точки от кровли грунтового слоя, м |  |

Бытовое давление в каждой точке массива вычисляется как сумма давлений вышележащих грунтовых слоев. В качестве расчетных точек принять глубины границ между грунтовыми слоями и уровень грунтовых вод (УГВ). Для дренирующих грунтов, расположенных ниже УГВ, принимать для расчета бытового давления объемный вес sb с учетом взвешивающего действия воды по формуле:

| γsb = γs − γw1 + e, |  |  | () |
| --- | --- | --- | --- |
| где | sb | - объемный вес дренирующего грунта с учетом взвешивающего действия воды, кН/м3 |  |
|  | s | - объемный вес минеральных частиц грунта, принимаемый равным 27,0 кН/м3 для глинистых грунтов и 26,6 кН/м3 - для песчаных; |  |
|  | w | - объемный вес воды, равный 10 кН/м3 |  |
|  | е | - коэффициент пористости грунта, в единицах. |  |

В водоупорах (глинах твердых и полутвердых) взвешивающее действие воды не учитывается, но при расчете бытового давления добавляется давление от веса воды на кровлю водоупора, равное  whw, где hw - высота слоя воды.

### Расчет дополнительных напряжений на подошве фундамента

Расчет дополнительных (к бытовым) напряжений на подошве фундамента по формуле:

| po = p - dg, |  |  | () |
| --- | --- | --- | --- |
| где | ро | - дополнительное напряжение, кПа; |  |
|  | р | - среднее фактическое напряжение от сооружения, кПа; |  |
|  | dg | - бытовое давление на уровне подошвы фундамента, кПа. |  |

Разбить толщу грунтов под подошвой фундамента на расчетные слои толщиной 0,2b или 0,4b. Рассчитать дополнительные напряжения на границах расчетных слоев по формуле:

| zp = pо , |  |  | () |
| --- | --- | --- | --- |
| где | zp | - дополнительные напряжения в сжимаемой толще грунтов, кПа, на глубине z от подошвы фундамента; |  |
|  |  | - коэффициент изменения напряжений (Таблица 8) |  |

Таблица 8. Коэффициенты рассеивания напряжений

| 2z/b | Коэффициент  для фундаментов |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | круглых | прямоугольных с соотношением сторон l/b, равным |  |  |  |  |  | ленточных (l/b10) |
|  |  | 1,0 | 1,4 | 1,8 | 2,4 | 3,2 | 5 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0 0,4 0,8 1,2 1,6 2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 4,0 4,4 4,8 5,2 5,6 6,0 6,4 6,8 7,2 | 1,000 0,949 0,756 0,547 0,390 0,285 0,214 0,165 0,130 0,106 0,087 0,073 0,062 0,053 0,046 0,040 0,036 0,031 0,028 | 1,000 0,960 0,800 0,606 0,449 0,336 0,257 0,201 0,160 0,131 0,108 0,091 0,077 0,067 0,058 0,051 0,045 0,040 0,036 | 1,000 0,972 0,848 0,682 0,532 0,414 0,325 0,260 0,210 0,173 0,145 0,123 0,105 0,091 0,079 0,070 0,062 0,055 0,049 | 1,000 0,975 0,866 0,717 0,578 0,463 0,374 0,304 0,251 0,209 0,176 0,150 0,130 0,113 0,099 0,087 0,077 0,064 0,062 | 1,000 0,976 0,876 0,739 0,612 0,505 0,419 0,349 0,294 0,250 0,214 0,185 0,161 0,141 0,124 0,110 0,099 0,088 0,080 | 1,000 0,977 0,879 0,749 0,629 0,530 0,449 0,383 0,329 0,285 0,248 0,218 0,192 0,170 0,152 0,136 0,122 0,110 0,100 | 1,000 0,977 0,881 0,754 0,639 0,545 0,470 0,410 0,360 0,319 0,285 0,255 0,230 0,208 0,189 0,173 0,158 0,145 0,133 | 1,000 0,977 0,881 0,755 0,642 0,550 0,477 0,420 0,374 0,337 0,306 0,280 0,258 0,239 0,223 0,208 0,196 0,185 0,175 |

Продолжение Таблица 8

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7,6 8,0 8,4 8,8 9,2 9,6 10,0 10,4 10,8 11,2 11,6 12,0 | 0,024 0,022 0,021 0,019 0,017 0,016 0,015 0,014 0,013 0,012 0,011 0,010 | 0,032 0,029 0,026 0,024 0,022 0,020 0,019 0,017 0,016 0,015 0,014 0,013 | 0,044 0,040 0,037 0,033 0,031 0,028 0,026 0,024 0,022 0,021 0,020 0,018 | 0,056 0,051 0,046 0,042 0,039 0,036 0,033 0,031 0,029 0,027 0,025 0,023 | 0,072 0,066 0,060 0,055 0,051 0,047 0,043 0,040 0,037 0,035 0,033 0,031 | 0,091 0,084 0,077 0,071 0,065 0,060 0,056 0,052 0,049 0,045 0,042 0,040 | 0,123 0,113 0,105 0,098 0,091 0,085 0,079 0,074 0,069 0,065 0,061 0,058 | 0,166 0,158 0,150 0,143 0,137 0,132 0,126 0,122 0,117 0,113 0,109 0,106 |

Расчет дополнительных напряжений вести до нижней границы сжимаемой толщи, т. е. до глубины z = Ннгст от подошвы фундамента, для которой  выполняется условие:

| zp = 0,2 zg , | () |
| --- | --- |

### Расчет осадки основания

Рассчитать осадку основания по формуле:

| s= βi=1nσzp,iΔiEi, |  |  | () |
| --- | --- | --- | --- |
| где |  | - безразмерный коэффициент, равный 0,8; |  |
|  | zp,i | - среднее для расчетного слоя дополнительное напряжение, кПа; |  |
|  | Di | - толщина, м, i -го расчетного слоя грунта; |  |
|  | Ei | - модуль деформации, кПа, i -го слоя грунта; |  |
|  | n | - число расчетных слоев в пределах сжимаемой толщи Ннгст |  |

Расчеты напряжений и осадки удобно вести в табличной форме (Таблица 9).

Таблица 9. Таблица расчетов осадки основания фундамента

| z, м | z +d, м | zg, кПа | 2z/b |  | zp, кПа | zp, кПа | E, кПа | si, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | х,хх | хх,х | 0 | 1,000 | ххх |  | ххххх | х,хх |

Значение осадки, полученное по формуле (), сравнить с предельным для данного сооружения значением su, т. е.

| s  su, | () |
| --- | --- |

Если условие () не выполняется, то необходимо изменить размеры фундамента и заново рассчитать осадку основания. Подбор размеров фундамента следует продолжать до тех пор, пока не будет выполнено условие ().

# Конструирование свайного фундамента

Свайный фундамент рассмотреть в качестве альтернативы фундаменту на естественном основании. При рассмотрении использовать забивные висячие сваи и монолитный железобетонный ростверк.

## Определить размер сваи

Определение размеров сваи следует вести на геологическом разрезе. Нижний конец сваи  должен входить в плотный устойчивый грунт не менее чем на 1 м []. Верхняя часть (голова сваи) должна оставаться над поверхностью рельефа не менее чем на 0,4 м (Рисунок 3). Размеры свай приведены в Таблица 10.

Рисунок 3. Схема расположения сваи на инженерно-геологическом разрезе.

Таблица 10. Основные размеры и масса железобетонных свай квадратного сечения.

| Сторона поперечного сечения, мм | Длина сваи L, мм | Масса 1 пог. м сваи, кг |
| --- | --- | --- |
| 200 250 300 350 400 | 3000…6000 4500…6000 3000…12000 8000…16000 13000…16000 | 100 160 220 300 400 |

## Расчет несущей способности висячей забивной сваи

Рассчитать несущую способность висячей забивной сваи по формуле:

| Fd = RalignlpA + u j=1mfjhj , |  |  | () |
| --- | --- | --- | --- |
| где | Rр | - расчетное сопротивление грунта под нижним концом сваи (Таблица 11); |  |
|  | A | - площадь поперечного сечения сваи, м2; |  |
|  | u | - периметр сечения сваи, м; |  |
|  | fj | - расчетное сопротивление j-го слоя грунта по боковой поверхности сваи (Таблица 12); |  |
|  | hj | - толщина расчетного слоя. Слои должны быть однородными, а их толщина не должна превышать 2 м (Рисунок 4) |  |

Рисунок 4. Схема к расчету несущей способности висячей сваи.

Таблица 11. Расчетное сопротивление под нижним концом сваи

| Глубина погружения нижнего конца сваи, м | Расчетное сопротивление под нижним концом сваи Rp , кПа |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | песчаных грунтов средней плотности |  |  |  |  |  |  |
|  | Гравелистых | крупных | средней крупности | мелких | пылеватых |  |  |
|  | пылевато-глинистых грунтов при показателе текучести IL, |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 |
| 3 | 7500 | 6000 4000 | 3000 | 3100 2000 | 2000 1200 | 1100 | 600 |
| 4 | 8300 | 6800 5100 | 3800 | 3200 2500 | 2100 1600 | 1250 | 700 |
| 5 | 8800 | 7000 6200 | 4000 | 3400 2800 | 2200 2000 | 1300 | 800 |
| 7 | 9700 | 7300 6900 | 4300 | 3700 3300 | 2400 2200 | 1400 | 850 |
| 10 | 10500 | 7700 7300 | 5000 | 4000 3500 | 2600 2400 | 1500 | 900 |
| 15 | 11700 | 8200 7500 | 5600 | 4400 4000 | 2900 | 1650 | 1000 |
| 20 | 12600 | 8500 | 6200 | 4800 4500 | 3200 | 1800 | 1100 |
| 25 | 13400 | 9000 | 6800 | 5200 | 3500 | 1950 | 1200 |
| 30 | 14200 | 9500 | 7400 | 5600 | 3800 | 2100 | 1300 |
| 35 | 15000 | 10000 | 8000 | 6000 | 4100 | 2250 | 1400 |

Таблица 12. Расчетные значения сопротивления грунта на боковой поверхности свай

| Средняя глубина расчетного слоя грунта, м | Расчетные сопротивления на боковой поверхности забивных свай fj, кПа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | песчаных грунтов средней плотности |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | крупных и средней крупности | мелких | пылеватых |  |  |  |  |  |  |
|  | пылевато-глинистые грунты с показателем текучести IL |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 |
| 1 2 3 4 5 6 8 10 15 20 25 30 35 | 35 42 48 53 56 58 62 65 72 79 86 93 100 | 23 30 35 38 40 42 44 46 51 56 61 66 70 | 15 21 25 27 29 31 33 34 38 41 44 47 50 | 12 17 20 22 24 25 26 27 28 30 32 34 36 | 8 12 14 16 17 18 19 19 20 20 20 21 22 | 4 7 8 9 10 10 10 10 11 12 12 12 13 | 4 5 7 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 | 3 4 6 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 | 2 4 5 5 6 6 6 6 6 6 6 7 7 |

## Конструирование свайного фундамента

Рассчитать число свай по формуле (13).

Расставить сваи в фундаменте в соответствии с нагрузкой от сооружения. Неравномерно распределенную нагрузку на основание представить ступенчатой эпюрой и определить число свай для каждой ступени эпюры по формуле (). Расстояние между осями свай должно быть не менее 3а, где а - сторона сечения сваи.

| k = 1,4 (NI + GfI )Fd , |  |  | () |
| --- | --- | --- | --- |
| где | k | - число свай в фундаменте или на ступени эпюры нагрузки; |  |
|  | 1,4 | - коэффициент надежности; |  |
|  | NI | - расчетная нагрузка на все основание или на ступени эпюры нагрузки, кН; |  |
|  | GfI | - собственный вес фундамента, кН; |  |
|  | Fd | - несущая способность висячей забивной сваи, посчитанная по формуле (). |  |

Определить размеры ростверка. Свесы ростверка за наружные грани свай должны быть не менее 50 мм.

Построить схему условного фундамента, показав в двух проекциях для расчета его ширины (bусл) и длины (lусл) (Рисунок 5).  Условный фундамент включает: сваи, ростверк и грунт в объеме призмы с основанием (bусл) x (lусл) и с вертикальными гранями.

Угол наклона границы зоны уплотнения к вертикали определяют по формуле:

|  = ср/4 |  |  | () |
| --- | --- | --- | --- |
| где | ср | - средневзвешенное значение угла внутреннего трения рассчитывается по формуле (); |  |
| ϕср = k=1rϕkhkk=1rhk , |  |  | () |
| где | k | - угол внутреннего трения грунта, пронизываемого сваей, град.; |  |
|  | hk | - мощность грунтового слоя, м, пронизываемого сваей. |  |

Рисунок 5. Схема построения условного фундамента

Рассчитать давление условного фундамента Русл, по формуле на его основание, верхняя граница которого проходит через отрезок ВГВ. Определить расчетное сопротивление основания условного фундамента Rусл по формуле (). Если выполняется условие (), то свайный фундамент запроектирован правильно.

| Pусл=NII+GfII+GgIIFГВ |  |  | () |
| --- | --- | --- | --- |
| где | NII | - нормативная величина нагрузки, действующей на фундамент; |  |
|  | GfII | - вес фундамента; |  |
|  | GgI | - вес грунтового массива. |  |

| Русл  Rусл | () |
| --- | --- |

# СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

. СНиП II-6-74. Нагрузки и воздействия.- М.: Стройиздат, 1978.- 60 с.

. СНиП 2.02.01-83*. Основания зданий и сооружений / Госстрой России.- М.: ГУП ЦПП, 2000.- 48 с.

. СНиП 2.02.03-85. Свайные фундаменты. - М.: Стройиздат, 1986.

4. Берлинов М. В. Основания и фундаменты, 1999.

5. Веселов В. А. Проектирование оснований и фундаментов, 1990.

6. Долматов Б. И. Механика грунтов, основания и фундаменты. - М.: Стройиздат, 1988.

7. Иванов П. Л. Грунты и основания гидротехнических сооружений. – 1985.

8. Основания и фундаменты: Справочник под ред. Г. И. Швецова. 1991.

9. Основания и фундаменты/ Под ред. Н. А. Цытовича. 1970.

10. Силкин А. М., Фролов Н. Н. Основания и фундаменты. - М.: Колос, 1987.

11. СП 50-101-2004. Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений. – М., 2005. – 129 с.

12. СП 50-102-2003. Проектирование и устройство свайных фундаментов. – М., 2004. – 80 с.